2023 Resilience of Power Systems to Ice Storms Analysis and Quantification-IEEE

## Artigo (2023)

Título: Resilience of Power Systems to Ice Storms: Analysis and Quantification

2023 Resilience of Power System…

Autores: Michael Abdelmalak; Jitendra Thapa; Mohammed Benidris

2023 Resilience of Power System…

Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM) 2023

2023 Resilience of Power System…

Ano: 2023

2023 Resilience of Power System…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método quantitativo de avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sob tempestades de gelo, incorporando explicitamente:

- a propagação espaço-temporal das tempestades de gelo;

- a modelagem probabilística dos parâmetros climáticos (velocidade de translação, direção do vento, taxa de precipitação congelante, pressão central, localização);

- um modelo de fragilidade física baseado na espessura de gelo acumulada sobre:

  - torres de transmissão;

  - segmentos de linha.

O objetivo é calcular um índice numérico de resiliência que agregue:

R=s∈SPsQs

onde:

- Psé a probabilidade de ocorrência do cenário de tempestade s;

- Qsé a degradação do desempenho do sistema, representada pela carga cortada total (load curtailment) durante o evento

2023 Resilience of Power System…

.

➡ Este artigo trabalha exatamente no eixo:
evento climático extremo → dano físico em linhas → falha → impacto elétrico → métrica de resiliência.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelagem espaço-temporal da tempestade de gelo

O artigo descreve matematicamente:

- a trajetória da tempestade no plano geográfico (Equações 5 e 6, pág. 2);

- o raio máximo de impacto (Equação 2);

- a espessura de gelo em função da posição relativa entre a linha e o centro da tempestade (Equações 3 e 4);

- a evolução temporal da tempestade (Fig. 1, pág. 2), que mostra o deslocamento do fenômeno sobre torres e linhas de transmissão

2023 Resilience of Power System…

.

Isto cria um elo físico claro entre meteorologia e engenharia elétrica estrutural.

### 2.2 Modelo de fragilidade física de linhas e torres

O artigo utiliza um modelo de fragilidade dependente da espessura de gelo:

- para torres:

λi,m(tj)

com comportamento não linear a partir do limiar de projeto Rto(Equação 7);

- para segmentos de linha:

λi,n(tj)

dependente da razão entre espessura de gelo e limite de projeto Rli(Equação 8);

A probabilidade acumulada de falha ao longo do tempo é dada por:

Pi=1-m=1M(1-Pi,m)n=1N(1-Pi,n)

(Eq. 11, pág. 3)

2023 Resilience of Power System…

.

➡ Este é um dos poucos artigos que modela explicitamente a fragilidade física das linhas de transmissão frente a um evento climático específico.

### 2.3 Índice de resiliência formal

O índice:

R=sPsQs

onde:

- Qs= carga total cortada durante a tempestade s;

- Ps= probabilidade de ocorrência do cenário s, calculada por produto das PDFs dos parâmetros climáticos (Eq. 14, pág. 3)

2023 Resilience of Power System…

.

Trata-se de um índice probabilístico de resiliência operacional-física, compatível com abordagens modernas da IEEE.

### 2.4 Validação em sistema realista de grande porte

O método é aplicado ao ACTIVSg25k, sistema sintético de 25 000 barras que representa o Nordeste e Centro-Atlântico dos EUA

2023 Resilience of Power System…

.

Resultados principais:

- 63 % dos cenários resultam em zero carga cortada;

- apenas 28 cenários (de 10 000) superam 300 MW de corte;

- índice médio de resiliência obtido:

R=2,43

(pág. 5)

2023 Resilience of Power System…

.

As Figuras 3 e 4 (pág. 5) mostram:

- histogramas do load curtailment;

- comportamento temporal do impacto, com aumento da severidade ao longo da duração da tempestade.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de extremamente forte, há pontos que você deve controlar:

- O desempenho é medido apenas por load curtailment, não por:

  - energia não suprida integrada no tempo;

  - curva de desempenho normalizada.

- Não considera:

  - proteção, transitórios, cascatas (explicitamente citado como trabalho futuro, pág. 5).

- O modelo estrutural usa parâmetros genéricos:

  - espessura crítica de gelo = 15 mm (Tabela I, pág. 4);

  - não diferencia tipos construtivos reais de LT.

Mesmo assim, isso não diminui sua relevância — apenas define seu papel.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo realista | ✅ (tempestade de gelo) |
| Modelagem física de falha de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural explícita | ✅ |
| Integração clima → dano → falha | ✅ |
| Métrica quantitativa de resiliência | ✅ |
| Aplicação em sistema de grande porte | ✅ |

➡ Aderência direta: Muito alta
➡ É um dos artigos-núcleo da sua tese.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo serve para:

- fundamentar:

  - sua modelagem de fragilidade de LT;

  - a ligação direta entre meteorologia e falha física;

- estruturar:

  - o seu índice de resiliência probabilístico;

- justificar:

  - o uso de eventos sintéticos massivos via PDFs;

  - a análise espaço-temporal de impactos;

- ser citado como referência metodológica principal.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR COMO ARTIGO CENTRAL DA TESE

Justificativa técnica:

Este artigo:

- modela fisicamente a falha das linhas;

- integra clima, espaço e tempo;

- define um índice formal de resiliência;

- é validado em sistema realista de grande escala;

- está perfeitamente alinhado ao núcleo científico do seu doutoramento.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação probabilística da resiliência de sistemas de transmissão frente a tempestades de gelo com modelo de fragilidade física

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada (base para generalização a outros eventos climáticos)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se a sua tese tivesse que escolher cinco artigos obrigatórios, este seria um deles.
Ele fornece exatamente a ponte que você procura entre:

clima → estrutura → falha → sistema elétrico → métrica quantitativa de resiliência.