2023 Resilience-oriented Valuation for Energy Storage Amidst Extreme Events-CIEE

## Artigo (2023)

Título: Resilience-oriented Valuation for Energy Storage Amidst Extreme Events

2023 Resilience-oriented Valuat…

Autores: Youzhen Wu; Jianxiao Wang; Yiyang Song; Yunyun Xie

2023 Resilience-oriented Valuat…

Fonte: Chinese Journal of Electrical Engineering, vol. 9, n.º 3, setembro de 2023

2023 Resilience-oriented Valuat…

DOI: 10.23919/CJEE.2023.000031

2023 Resilience-oriented Valuat…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo quantificar economicamente o valor da energia de armazenamento (ESS) na melhoria da resiliência do sistema elétrico durante eventos extremos, por meio de:

- um modelo estocástico de despacho em dois estágios (day-ahead + real-time);

- cenários de desastre do tipo N-K contingência;

- penalização econômica do load shedding;

- integração explícita de unidades térmicas, renováveis e ESS no despacho de emergência.

A resiliência é interpretada como:

capacidade do sistema manter o fornecimento de energia e reduzir cortes de carga durante desastres,
e não como resistência física das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelo estocástico em dois estágios

O problema de otimização é formulado como:

min⁡tCtDA+sχstCs,tRT

onde:

- CtDAsão os custos no planejamento day-ahead,

- Cs,tRTsão os custos durante o desastre,

- χsé a probabilidade do cenário de desastre s.

2023 Resilience-oriented Valuat…

No segundo estágio, o modelo considera:

- partidas/paradas forçadas de térmicas,

- despacho do ESS,

- penalização econômica do load shedding.

### 2.2 Integração com modelos físicos de desastre (typhoon)

O artigo incorpora explicitamente:

- modelo meteorológico de tufão baseado no modelo de Yan-Meng (Eqs. 1–2);

- curvas de fragilidade de linhas e torres em função da velocidade do vento (Fig. 2, pág. 5);

- relação entre intensidade do vento e probabilidade de falha.

2023 Resilience-oriented Valuat…

Este ponto é tecnicamente forte: existe a cadeia

clima extremo → falha de LT → indisponibilidade de rede → despacho de emergência.

### 2.3 Modelo de fragilidade física

A Fig. 2 (pág. 5) mostra as curvas de fragilidade de linhas e torres que relacionam:

- probabilidade de falha

- com a intensidade do vento do tufão.

2023 Resilience-oriented Valuat…

Isso o aproxima diretamente da sua temática de:

resiliência física de infraestrutura de transmissão.

### 2.4 Índice de valoração da resiliência do ESS

O artigo propõe explicitamente o índice:

ω=Δf(x)μSG ESG

(Eq. 25)

onde:

- Δf(x)= ganho econômico obtido pela presença do ESS,

- ESG= capacidade energética do ESS,

- μSG= custo unitário do ESS.

2023 Resilience-oriented Valuat…

Este índice mede:

o valor econômico da resiliência por unidade de capacidade de armazenamento.

É um conceito extremamente relevante como inspiração metodológica.

### 2.5 Resultados numéricos

Aplicação no sistema IEEE-30 nós:

- aumento da resiliência do sistema em 23,49% com ESS;

- capacidade ótima:

  - Flywheel: 10 MW,

  - Li-ion: 11 MW,

  - Pumped hydro: 12 MW.

2023 Resilience-oriented Valuat…

As Figuras 7 e 8 mostram:

- a saturação do ganho de resiliência com o aumento de capacidade,

- o conceito de “valor marginal de resiliência” do ESS.

2023 Resilience-oriented Valuat…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de tecnicamente sólido, existem limitações claras:

- A resiliência não é da linha, é do sistema.
A LT aparece apenas como componente falhado no despacho.

- O índice proposto mede:

valor econômico do ESS,
não:
resiliência física intrínseca da LT.

- A fragilidade das LT entra como dado auxiliar,
não como objeto principal de estudo.

- Não há:

  - curva desempenho × tempo da LT;

  - índice estrutural de resiliência de linha;

  - modelagem mecânica de torres ou condutores.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático físico realista | ✅ (tufão + modelo de vento) |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Clima → falha física | ✅ |
| Resiliência intrínseca da LT | ❌ |
| Métrica direta de resiliência da LT | ❌ |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ |
| Integração com modelos econômicos | ✅ |

➡ Aderência direta à LT: média
➡ Aderência metodológica complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para você:

- como referência de integração clima + fragilidade + sistema elétrico;

- como inspiração para criar:

  - um índice de resiliência física da LT análogo ao índice econômico do ESS;

- para mostrar que:

a literatura já aceita índices formais de “valor de resiliência”,
e você está a estender esse conceito às linhas de transmissão.

Não deve ser usado como:

- núcleo do índice de resiliência de LT;

- base física estrutural da LT (isso vem do artigo de Ice Storms).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

(como artigo de suporte metodológico e integrador)

Justificativa técnica:
Este artigo é um excelente exemplo de como:

combinar clima extremo + fragilidade + otimização + índice quantitativo de resiliência,

mesmo que aplicado ao valor do armazenamento. A estrutura metodológica é altamente transferível para a sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Valoração econômica da resiliência do sistema elétrico via ESS sob eventos extremos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha do índice quantitativo

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,0 / 10

📌 Síntese final

Se o artigo de Ice Storms (IEEE 2023) é o pilar físico-estrutural da sua tese,
este artigo é o pilar metodológico-econômico de construção de índices de resiliência.

Juntos, eles praticamente desenham a espinha dorsal do seu modelo de índice para as Linhas de Transmissão.