2023 Resilient Operation of Electric Vehicles considering Grid Resiliency and Uncertainties-ITEES

## Artigo (2023)

Título: Resilient Operation of Electric Vehicles considering Grid Resiliency and Uncertainties

2023 Resilient Operation of Ele…

Autores: Seyed Mostafa Armaghan; Fatemeh Asgharzadeh; Babak Yousef-Khanghah; Hamid Reza Ashraf

2023 Resilient Operation of Ele…

Fonte: International Transactions on Electrical Energy Systems, Hindawi, 2023

2023 Resilient Operation of Ele…

## 1) Foco real do artigo

O foco é a resiliência operacional de redes de distribuição inteligentes por meio da gestão coordenada de:

- veículos elétricos (EVs) com capacidade V2G,

- estações de carregamento (CS),

- recursos energéticos distribuídos (DER),

- reconfiguração topológica,

- programas de resposta da demanda (DRP),

sob condições climáticas adversas (tempestades), utilizando:

- simulação estocástica via Monte Carlo,

- otimização multiobjetivo baseada em algoritmo genético modificado (MGO),

- métricas ΦΛΕΠ para quantificação da resiliência.

2023 Resilient Operation of Ele…

A resiliência é entendida como a capacidade de:

reduzir ENS (Energy Not Supplied),
melhorar a recuperação operacional,
e minimizar impactos econômicos durante eventos extremos.

➡ O artigo não trata da resiliência física das linhas de transmissão, mas da resiliência operacional do sistema de distribuição.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Integração explícita de EVs como recursos de resiliência

O artigo demonstra que EVs podem atuar como:

- cargas flexíveis,

- unidades móveis de armazenamento,

- fontes temporárias de suprimento em eventos extremos.

2023 Resilient Operation of Ele…

Três tipos de comportamento de EVs são modelados:

- carregamento residencial,

- carregamento rápido em rota,

- permanência prolongada em CS (principal foco do estudo).

2023 Resilient Operation of Ele…

### 2.2 Modelagem probabilística completa

São modeladas estocasticamente via Monte Carlo:

- movimento dos EVs,

- SOC inicial,

- horários de chegada/saída das CS,

- comportamento de carregamento,

- variação de carga,

- preço de energia,

- taxa de falhas de linhas sob tempestades.

2023 Resilient Operation of Ele…

A taxa de falha das linhas sob vento é dada por:

Nwind=0.0012W2-0.0131W

2023 Resilient Operation of Ele…

Ligando diretamente:

vento → taxa de falha → ENS.

### 2.3 ENS como métrica central de resiliência

O custo total inclui:

ENSCost=∑λline⋅Lline⋅ρENS+Crepair

2023 Resilient Operation of Ele…

O preço de energia usado pelo DSO é corrigido por:

ρh=ρbasePLFh+ρENSENSh

2023 Resilient Operation of Ele…

Isso transforma a resiliência em variável econômica endógena do sistema.

### 2.4 Uso explícito das métricas ΦΛΕΠ

O artigo aplica as métricas de Panteli & Mancarella:

- Φ → rapidez de degradação,

- Λ → profundidade da degradação,

- E → duração do estado degradado,

- Π → velocidade de recuperação,

tanto para:

- resiliência operacional,

- quanto para “infraestrutura” (aqui entendida como número de linhas em falha, não como colapso estrutural físico).

2023 Resilient Operation of Ele…

Resultados mostram melhorias de até:

- 28% em Φ,

- 34% em Λ,

- 61% em E,

- 25% em Π.

2023 Resilient Operation of Ele…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Para “Resiliência das Linhas de Transmissão”:

- ❌ Rede é distribuição, não transmissão.

- ❌ Linhas são tratadas como elementos com taxa estatística de falha, não como estruturas mecânicas.

- ❌ Não há:

  - esforços de vento,

  - flambagem de torres,

  - ruptura de condutores,

  - curvas de fragilidade estrutural.

- ❌ Recuperação é:

  - elétrica/operacional,

  - não física (reconstrução de LT).

➡ A resiliência aqui é econômico-operacional, não físico-estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento extremo (vento/tempestade) | ✅ |
| Clima → taxa de falha elétrica | ✅ |
| Fragilidade estrutural física de LT | ❌ |
| Resiliência intrínseca da LT | ❌ |
| Métricas formais de resiliência (ΦΛΕΠ) | ✅ |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ |

➡ Aderência direta à LT: baixa
➡ Aderência metodológica complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Muito útil para:

- justificar:

  - ENS como métrica clássica operacional;

  - uso das métricas ΦΛΕΠ;

- mostrar:

  - como eventos climáticos entram na modelagem via taxas de falha;

- diferenciar claramente:

  - resiliência física da LT (sua tese),

  - resiliência operacional do sistema (este artigo).

Não serve como base:

- para curvas de fragilidade estrutural;

- para modelagem mecânica de torres/condutores.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica e operacional)

Justificativa:
É um artigo robusto, quantitativo e completo no domínio:

clima → falhas → ENS → otimização operacional,

mas não atua no domínio:

clima → esforço estrutural → colapso físico → reconstrução de LT.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional de redes de distribuição via gestão de EVs, DER, DRP e reconfiguração sob tempestades

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (ΦΛΕΠ, ENS, Monte Carlo)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como usar:

EVs, preços, otimização e estatística
para tornar o sistema mais resiliente operacionalmente.

A sua tese mostra como tornar a linha de transmissão mais resiliente fisicamente.

São complementares, mas pertencem a níveis científicos distintos da mesma cadeia de resiliência.