2024 A Novel LSTM for Predicting Transmission Line Faults Under Ice Disasters-IEEE

## Artigo (2024)

Título: A Novel LSTM for Predicting Transmission Line Faults under Ice Disasters
Autores: Gengchen Li; Tao Jiang; Jindong Cui; Changjiang Wang
Fonte: IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2024)
DOI: 10.1109/APPEEC61255.2024.10922543

2024 A Novel LSTM for Predictin…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata diretamente de linhas de transmissão sob desastres de gelo, propondo um método para:

prever a probabilidade de falha de linhas de transmissão em função de condições meteorológicas severas de gelo, combinando
(i) um modelo físico de cargas de gelo + vento
com
(ii) um modelo de previsão baseado em Deep Learning (LSTM) otimizado por um algoritmo bio-inspirado.

Isto é explicitado no resumo e no início da introdução: o objetivo é apoiar a resiliência do sistema de potência através da previsão antecipada de falhas em eventos de gelo severo.

2024 A Novel LSTM for Predictin…

➡ Diferentemente de muitos artigos anteriores, aqui existe:

- evento climático extremo real (gelo),

- linha de transmissão física,

- modelo físico de carga,

- relação direta com falha estrutural da linha,

- ligação clara com o conceito de resiliência.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelação física da carga de gelo e vento na linha

O artigo constrói explicitamente um modelo físico de carga combinada gelo + vento:

- Espessura de gelo pela equação de Jones:

Dice(t)=3.6ϕ(t)ρwπρi+W(t)vw(t)

(Equação (1), pág. 2)

2024 A Novel LSTM for Predictin…

- Carga vertical do gelo:

LI(t)=9.8×10-3ρiπ(d+Dice)Dice

(Equação (2))

2024 A Novel LSTM for Predictin…

- Carga de vento:

LW(t)=CSvw2(t)(d+Dice)

(Equação (3))

2024 A Novel LSTM for Predictin…

- Carga resultante combinada:

LIW(t)=LI2(t)+LW2(t)

(Equação (6))

2024 A Novel LSTM for Predictin…

A Fig. 1 do artigo mostra claramente o esquema físico da ação simultânea do peso do gelo e da força aerodinâmica do vento sobre o condutor.

2024 A Novel LSTM for Predictin…

➡ Isto é exatamente o tipo de ligação clima → ação mecânica → infraestrutura que a sua tese exige.

### 2.2 Definição física da probabilidade de falha da linha

O artigo introduz dois limites estruturais da linha:

- aIW: carga de projeto

- bIW: carga última admissível

E define a probabilidade de falha:

- Pf(t)=0se LIW(t)<aIW

- 0<Pf(t)<1se aIW<LIW(t)<bIW

- Pf(t)=1se LIW(t)>bIW

com uma expressão exponencial contínua (Equação 7, pág. 2).

2024 A Novel LSTM for Predictin…

E para uma linha de comprimento l:

Pl(t)=1-(1-Pf(t))l

(Equação 8)

2024 A Novel LSTM for Predictin…

➡ Aqui existe claramente:

- fragilidade implícita da linha,

- definição probabilística de falha,

- ligação entre carga física e falha estrutural.

### 2.3 Uso de LSTM para acelerar a previsão

O problema:
o modelo físico é computacionalmente pesado para aplicações em tempo real.

Solução:
criar um modelo de substituição (surrogate model) usando:

- LSTM,

- treinado com milhares de cenários gerados pelo modelo físico,

- para prever diretamente Pl(t)a partir dos parâmetros do desastre.

A métrica de ajuste é o MSE (Eq. 24).

2024 A Novel LSTM for Predictin…

### 2.4 Inovação: Male and Female Firefly Algorithm (MFFA)

O artigo cria um algoritmo bio-inspirado novo para otimizar os hiperparâmetros da LSTM:

- divisão da população em:

  - pirilampos machos (exploração global),

  - pirilampos fêmeas (exploração local);

- equações específicas de atualização para cada grupo
(Eqs. 9–17, págs. 3–4).

2024 A Novel LSTM for Predictin…

Isso resulta no modelo MFFA-LSTM.

### 2.5 Resultados quantitativos

Sistema teste: IEEE RTS 79-bus, 38 linhas.
Base de dados: 10 000 amostras.

Comparação de erro (Tabela II, pág. 5):

| Modelo | MSE |
| --- | --- |
| LSTM | 0,0189 |
| FA-LSTM | 0,0098 |
| PSO-LSTM | 0,0103 |
| MFFA-LSTM | 0,0067 |

2024 A Novel LSTM for Predictin…

Comparação de tempo (Tabela III):

| Método | Tempo |
| --- | --- |
| Modelo físico tradicional | 577,61 s |
| MFFA-LSTM | 0,0883 s |

Eficiência melhorada em 99,984 %.

2024 A Novel LSTM for Predictin…

## 3) Limitações críticas

- O dano é modelado apenas como ruptura da linha, não como:

  - colapso de torre,

  - falha de isoladores,

  - flambagem estrutural.

- A fragilidade é implícita via aIWe bIW, não por curvas probabilísticas calibradas em ensaios estruturais.

- Não existe curva de recuperação temporal → a resiliência é tratada apenas como antecipação de falha, não como recuperação pós-evento.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (gelo) | ✅ |
| Linhas de transmissão físicas | ✅ |
| Ação mecânica do clima | ✅ |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Fragilidade estrutural explícita | ⚠️ (implícita) |
| Curva desempenho × tempo | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Especialmente forte para a parte de clima → carga → falha probabilística.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para você porque:

- fornece um modelo físico coerente de ação do gelo sobre LT;

- define formalmente um limiar estrutural de falha;

- conecta clima → ação mecânica → probabilidade de falha;

- mostra como usar IA para acelerar simulações probabilísticas;

- pode servir como base para a parte de fragilidade climática por gelo.

Ele encaixa-se diretamente no núcleo da sua tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Previsão probabilística de falhas de linhas de transmissão sob desastres de gelo usando modelo físico + LSTM otimizada

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - revisão da literatura,

  - resiliência dos sistemas elétricos,

  - metodologia adotada,

  - lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] G. Li, T. Jiang, J. Cui, and C. Wang, “A Novel LSTM for Predicting Transmission Line Faults under Ice Disasters,” in Proc. IEEE PES 16th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conf. (APPEEC), 2024, pp. 1–6, doi: 10.1109/APPEEC61255.2024.10922543.

2024 A Novel LSTM for Predictin…