2024 A Resilient Integrated Resource Planning Framework for Transmission Systems-Analysis Using High Impact Low Probability Events-IEEE

## Artigo (2024)

Título: A Resilient Integrated Resource Planning Framework for Transmission Systems: Analysis Using High Impact Low Probability Events
Autores: Mukesh Gautam; Timothy McJunkin; Tyler Phillips; Ryan Hruska
Fonte: IEEE Power & Energy Society – ISGT 2024

2024 A Resilient Integrated Res…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework de Planejamento Integrado de Recursos (IRP) orientado explicitamente para a resiliência de sistemas de transmissão, considerando eventos de Alta Severidade e Baixa Probabilidade (HILP – High Impact Low Probability).

A ideia central é corrigir uma limitação clássica do planejamento baseado em confiabilidade:

métodos de confiabilidade “diluem” eventos extremos, enquanto a resiliência exige foco exatamente nesses eventos raros e altamente destrutivos.

O trabalho assume que:

- a infraestrutura física pode falhar por múltiplas contingências simultâneas;

- o sistema pode se fragmentar em ilhas;

- a métrica correta de resiliência deve medir quanto de carga é perdida e quanto da carga crítica é perdida.

O foco, portanto, é:

resiliência sistêmica de redes de transmissão sob eventos extremos estruturais (HILP), medida por impacto funcional (curtailment).

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Seleção formal de eventos HILP por “Proximity Index”

O artigo não seleciona eventos extremos de forma arbitrária.
Ele define um índice de proximidade às gerações:

PIi=k=1NiCik

onde:

- Ni= número de linhas em falha no cenário i;

- Cik=1se a linha falhada estiver diretamente conectada a um barramento gerador;

- Cik=0caso contrário.

Um cenário é classificado como HILP se:

PIi≥PIth

sendo usado no artigo PIth=6.
(pág. 3, Eq. (1) e (2))

2024 A Resilient Integrated Res…

➡ Isto cria um critério físico-topológico para identificar eventos verdadeiramente críticos para o sistema.

### 2.2 Modelação por grafos e componentes conectados

A rede de transmissão é modelada como:

G=(N,E)

onde:

- N= barras,

- E= linhas e transformadores.

Usa-se o conceito de componentes conectados para identificar ilhas formadas após falhas múltiplas.
Fig. 1 (pág. 2) mostra claramente:

- a rede original,

- sua representação em grafo,

- a remoção de linhas,

- a formação de ilhas CC-1 e CC-2.

2024 A Resilient Integrated Res…

Isto é fundamental para qualquer tese de resiliência física, pois:

fragmentação topológica é o primeiro efeito direto da perda física de linhas.

### 2.3 Métricas centrais de resiliência: ELC e ECLC

O artigo define duas métricas nucleares:

ELC=iPi×LCi
ECLC=iPi×CLCi

onde:

- Pi= probabilidade do cenário HILP i,

- LCi= carga total cortada no cenário i,

- CLCi= carga crítica cortada no cenário i.

(pág. 3, Eq. (3) e (4))

2024 A Resilient Integrated Res…

Estas métricas quantificam:

- impacto sistêmico,

- impacto social (carga crítica),

- severidade funcional dos eventos extremos.

### 2.4 Estrutura em três estágios do framework

O método é organizado em três etapas bem definidas (Seção II):

- Geração de cenários e seleção HILP
– 10.000 cenários aleatórios de falha múltipla de linhas
– filtragem via Proximity Index

- Avaliação da resiliência base
– cálculo de ilhas
– cálculo de curtailment
– obtenção de ELC e ECLC

- Reavaliação com recursos adicionais
– inserção de DERs, armazenamento, microgrids, reforços
– novo cálculo de ELC/ECLC
– busca por níveis-alvo de resiliência

(págs. 2–4)

2024 A Resilient Integrated Res…

Isto é um pipeline completo de planejamento resiliente.

### 2.5 Resultados quantitativos no IEEE-24 RTS

No estudo de caso:

- 10.000 cenários → 5.237 classificados como HILP;

- Distribuição do curtailment apresentada na Fig. 4 (pág. 5);

- Valores iniciais obtidos:

  - ELC=304,35MW

  - ECLC=135,42MW

Após inserção de DERs (100 MW nos barramentos 2, 7 e 19):

- valores-alvo atingidos:

  - ELC=198MW

  - ECLC=85MW

(pág. 5)

2024 A Resilient Integrated Res…

Isto mostra quantitativamente como infraestrutura adicional melhora a resiliência.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- Não há modelação física de falha de linhas

  - as falhas são tratadas como remoções topológicas,

  - não há:

    - vento,

    - gelo,

    - incêndio,

    - esforços mecânicos,

    - colapso de torres.

- Não existe fragilidade estrutural

  - nenhuma curva de fragilidade,

  - nenhuma ligação clima → dano físico → falha.

- Resiliência é puramente funcional/topológica

  - baseada em conectividade e potência disponível,

  - não baseada em integridade mecânica da LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelação física de LT | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Fragmentação topológica por falha | ✅ |
| Métricas quantitativas de impacto | ✅ |
| Planejamento resiliente | ✅ |

➡ Aderência física direta à sua tese: baixa
➡ Aderência metodológica/sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- estruturar a parte de planejamento resiliente do seu trabalho;

- mostrar como:

  - métricas globais (ELC/ECLC)

  - orientam decisões de investimento;

- complementar sua tese física mostrando:

“depois que as linhas caem, como o sistema responde”.

Ele não substitui a sua modelagem física de:

clima → ação mecânica → dano → falha → recuperação.

Mas encaixa perfeitamente como:

camada sistêmica de avaliação de impacto.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Apesar de não modelar a falha física das LT, é um dos artigos mais completos sobre:

- resiliência de transmissão,

- seleção formal de eventos extremos,

- métricas quantitativas,

- integração com planejamento de recursos.

É um excelente “bloco de cima” para sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento integrado resiliente para sistemas de transmissão sob eventos HILP, usando métricas de curtailment

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - contextualização,

  - revisão da literatura,

  - resiliência dos sistemas elétricos,

  - metodologia complementar

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

📌 Este artigo fecha muito bem a ligação entre:

- sua modelagem física de falhas climáticas nas LT
e

- a resposta sistêmica e o planejamento de reforços da rede.