2024 A Thermo-Electro-Mechanical Model for Long-Term Reliability of Aging Transmission Lines-arXiv

## Artigo

Título: A Thermo-Electro-Mechanical Model for Long-Term Reliability of Aging Transmission Lines
Autores: Eduardo A. Barros de Moraes; Prakash KC; Mohsen Zayernouri
Fonte: arXiv (pré-print), 2024
Área: modelagem multi-física aplicada a linhas de transmissão

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

## 1) Foco real do artigo

O artigo desenvolve um modelo termo-eletro-mecânico acoplado para avaliar a confiabilidade de longo prazo de condutores de linhas de transmissão aéreas, considerando:

- envelhecimento do material,

- dano inicial (defeitos, redução de seção),

- efeitos térmicos por aquecimento Joule,

- efeitos mecânicos por tensão e fadiga,

- efeitos elétricos por aumento de resistividade,

- incertezas paramétricas tratadas de forma probabilística.

O núcleo é a falha térmica do condutor associada a um ciclo de realimentação:

dano → aumento de resistividade → mais aquecimento → mais dano → falha térmica.

A falha é formalmente definida por uma função de estado limite baseada na temperatura máxima admissível do condutor:

g(θlim,θmax)=θlim-θmax(t)

e a probabilidade de falha é

pf(t)=P[g<0].

(pág. 4)

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

➡ O foco é resiliência física do ativo linha de transmissão no nível do material, algo extremamente alinhado com a sua tese.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Modelo termo-eletro-mecânico totalmente acoplado

O artigo integra:

- Modelo mecânico:

  - baseado em phase-field para dano e fadiga (Eqs. 4–11),

  - dano φ∈[0,1] representando degradação contínua do material,

  - fadiga reinterpretada como envelhecimento de longo prazo (pág. 6).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

- Modelo térmico:

  - equação de condução estacionária

∇⋅(κ∇θ)+q=0

  - com:

    - aquecimento Joule qJ,

    - arrefecimento convectivo pelo vento qC(Eqs. 12–14, pág. 7–8).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

- Modelo elétrico:

  - condutividade degradada pelo dano:

σE=(1-ϕ)2σE,T

  - dependência da resistividade com temperatura:

σE,T=σE,01+α(θ-θ0)

(Eqs. 18–19, pág. 9).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

- O aquecimento Joule:

qJ=J⋅E

(Eq. 21, pág. 9).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

➡ Isso cria um modelo físico fechado: mecânica ↔ térmica ↔ elétrica.

### 2.2 Representação explícita do envelhecimento da LT

A fadiga Fé reinterpretada como envelhecimento acumulado do material:

“We cast an alternative interpretation of the fatigue F as a measure of material aging”
(pág. 6)

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

O termo de envelhecimento é função de:

- tensão mecânica,

- temperatura,

- propriedades do material (Eq. 9, pág. 7).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

Isso liga diretamente:

carga elétrica + clima + dano inicial → vida útil da LT.

### 2.3 Consideração explícita de vento, temperatura e corrente

O artigo inclui:

- vento →

  - aumenta carga mecânica (Eq. 27–29, pág. 10),

  - aumenta arrefecimento convectivo (Eq. 14, pág. 8);

- temperatura ambiente →

  - reduz gradiente térmico,

  - acelera envelhecimento;

- corrente elétrica →

  - aumenta aquecimento Joule → falha térmica antecipada.

Os cenários estudados incluem explicitamente (pág. 14):

- operação normal,

- ventos sazonais intensos,

- aumento progressivo da corrente (crescimento de demanda),

- aumento progressivo da temperatura ambiente (clima).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

➡ É um dos raríssimos artigos que liga clima + envelhecimento + falha física de LT.

### 2.4 Probabilidade de falha física via PCM

Eles usam o Probabilistic Collocation Method (PCM) para:

- UQ (incerteza),

- SA (sensibilidade),

- cálculo direto da probabilidade de falha:

pf(t)=E[h(t)]

onde h é uma variável de Bernoulli derivada do critério térmico (Eqs. 88–89, pág. 22).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

Isso elimina Monte-Carlo pesado e liga diretamente física + probabilidade.

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ Apesar de fortíssimo, há limites:

- Modelo é 1-D no condutor, não inclui torres ou fundações (pág. 5).

2024 A Thermo-Electro-Mechanica…

- Não há:

  - colapso estrutural de torre,

  - flambagem de vãos,

  - interação linha–vegetação/incêndio.

- Clima entra como:

  - vento médio,

  - temperatura média,
não como eventos extremos de curta duração (tempestades reais, downbursts).

Mas isso é aceitável: ele cobre o nível físico-material da LT, que é exatamente um dos pilares da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linha de transmissão como ativo físico | ✅ |
| Dano físico real no condutor | ✅ |
| Envelhecimento e degradação progressiva | ✅ |
| Temperatura crítica como estado limite | ✅ |
| Clima (vento, temperatura) | ✅ |
| Modelo probabilístico de falha | ✅ |
| Fragilidade estrutural de torres | ❌ |
| Eventos extremos rápidos (colapso súbito) | ⚠️ (tratados como efeitos acumulativos) |

➡ Aderência direta: muito alta.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estratégico para:

- fundamentar:

  - resiliência física baseada em limites térmicos,

  - envelhecimento acoplado eletro-termo-mecânico;

- servir como base para:

  - definição de função limite,

  - ligação entre física e probabilidade de falha,

  - estruturação do seu índice de resiliência;

- justificar:

  - uso de modelos de degradação física em vez de métricas puramente operacionais.

É um dos artigos mais próximos do “DNA” da sua tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo científico da tese)

Justificativa:
É um artigo de alto nível científico, totalmente alinhado com:

- falha física de LT,

- envelhecimento de longo prazo,

- clima como fator de degradação,

- modelagem probabilística da confiabilidade.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem termo-eletro-mecânica e confiabilidade física de linhas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Lacuna encontrada (torres e eventos extremos rápidos)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,4 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um pilar teórico-físico para a sua tese.
Ele mostra que:

a resiliência real da linha começa no material, no dano, na temperatura e na física, e só depois se manifesta no sistema elétrico.

Pouquíssimos trabalhos chegam tão perto do coração do seu problema científico.