2024 A comprehensive metric for resilience evaluation in electrical distribution systems under extreme conditions-ELSEVIER

## Artigo

Título: A comprehensive metric for resilience evaluation in electrical distribution systems under extreme conditions
Autores: Divyanshi Dwivedi; K. Victor Sam Moses Babu; Pradeep Kumar Yemula; Pratyush Chakraborty; Mayukha Pal
Fonte: Applied Energy, vol. 380, art. 125001 (disponível online em 2024; edição 2025)

2024 A comprehensive metric for…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe uma métrica composta e quantitativa para avaliar (e orientar melhorias) da resiliência de sistemas de distribuição (EDS) sob eventos extremos, combinando:

- Parâmetros elétrico-funcionais (serviço): atendimento a cargas críticas (CL), “número de possibilidades” (caminhos/combinações) para atender CL e capacidade de atender serviços adicionais.

- Parâmetros topológicos (infraestrutura): via processos de remoção de arestas/nós, com uso explícito de percolação (limiar pm) e centralidade da informação.

2024 A comprehensive metric for…

- Apoio decisório operacional e de planejamento: seleção de configuração de chaves (switching) e ações de reforço (adição de chaves e DERs).

O trabalho se ancora formalmente na definição da IEEE Task Force (resiliência = limitar extensão/impacto/duração da degradação e sustentar serviços críticos; antecipar/absorver/recuperar/adaptar/aprender).

2024 A comprehensive metric for…

E declara alinhamento processual com o RAP (Sandia) (passos e “key enablers” como comparabilidade, escalabilidade, risco, tempo de recuperação e incerteza).

➡ Foco é distribuição + métrica/decisão (topologia + serviço), não resiliência física de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes)

### 2.1 Métrica composta com “duas lentes” (infraestrutura + serviço)

O artigo explicita que usa curvas de resiliência em paralelo (desempenho por infraestrutura e por serviço às CL) e propõe sintetizá-las numa métrica única de avaliação.

### 2.2 Integração de percolação e centralidade para representar robustez topológica

A componente topológica inclui:

- limiar de percolação pmobtido por maximização da suscetibilidade χ(p), com algoritmo descrito, interpretando pmalto como rede “mais resiliente”.

2024 A comprehensive metric for…

- centralidade da informação para identificar nós críticos à funcionalidade.

2024 A comprehensive metric for…

### 2.3 Planejamento/Operação: avaliação de DERs e chaves como “alavancas” de resiliência

No IEEE 123-node feeder (4,16 kV; subestação 5 MVA; carga total 3855,26 kVA; CL em nós 48 e 76, ~15% da carga), os autores quantificam ganhos por:

- uso de chaves existentes e adicionais (ex.: adicionar 36–57 e 55–81).

- integração progressiva de DERs (até 4 DERs em nós 49/56/105/21, 350,35 kVA cada).

Resultados exemplares: em condições normais, a “melhor” configuração pode diferir da melhor sob eventos extremos; e o reforço (DER + chaves) eleva o score composto, chegando a 0,9351 em cenários de planejamento.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão)

- Escopo do ativo (Distribuição vs Transmissão): o sistema analisado é IEEE 123 feeder de 4,16 kV, com decisões de reconfiguração e DER; não há modelagem de LT EAT/AT.

2024 A comprehensive metric for…

- Dano físico climático não é modelado por fragilidade/engenharia estrutural: os autores reconhecem que não fazem modelagem detalhada de evento (histórico meteorológico) nem “impact assessment” com curvas de fragilidade; o método entra após a identificação de falhas (componentes já danificados).

- Resiliência “sistêmica-operacional” > “resiliência física da LT”: o núcleo é manter/recuperar CL via caminhos, chaves, ilhamento e DER, não estimar dano/reparo de estruturas de LT (torres, condutores, cadeia de isoladores, etc.).

➡ Para sua tese, ele é metodologicamente útil (estrutura de métrica/curva e integração topologia-serviço), mas é periférico ao objetivo físico de LT sob clima extremo.

## 4) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência de LT frente a eventos extremos)

- Linhas de transmissão (LT): ❌ (trata EDS; “linhas” são trechos do feeder)

2024 A comprehensive metric for…

- Eventos climáticos extremos: ⚠️ (considerados como cenários de dano típico; sem meteorologia/fragilidade)

- Fragilidade estrutural de LT / dano físico: ❌

2024 A comprehensive metric for…

- Curva de resiliência e mensuração quantitativa: ✅

- Integração topologia + serviço (cargas críticas): ✅

➡ Aderência direta a LT: baixa.
➡ Aderência metodológica (índice/curva, critérios tipo IEEE/Sandia): média–alta.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Você pode usar este artigo de forma concreta para:

- justificar estruturação de um índice (multidimensional) e a ideia de unir robustez topológica + desempenho de serviço;

- apoiar a exigência de alinhamento conceitual com definição “tipo IEEE” e abordagem “tipo RAP/Sandia”;

- comparar o que é resiliência operacional (manobras/DER) versus resiliência física (seu foco em LT e eventos climáticos com dano e recuperação).

2024 A comprehensive metric for…

Não é adequado como referência central para:

- mecanismos de falha física de LT por vento/gelo/incêndio/descargas,

- curvas de fragilidade e tempo de reparo físico de estruturas.

## 6) Decisão final (para o corpus principal da tese)

✅ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica/comparativa, não como núcleo de LT)

Justificativa técnica:
Apesar de não tratar LT, o artigo é forte para a sua tese na parte de modelagem de métrica/curva de resiliência, integração de topologia + serviço, e enquadramento em frameworks (IEEE Task Force e RAP/Sandia).

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métrica composta de resiliência para redes de distribuição (topologia + atendimento a cargas críticas), com apoio a decisões (DER e chaves) sob eventos extremos

- Nível de importância para a tese: Médio (alto valor metodológico; baixa aderência direta a LT)

- Ponto da tese: revisão da literatura; metodologia adotada; contextualização

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

## Figuras e tabelas que valem “marcação” (para você localizar rápido)

- Fig. 1: curva típica de resposta do sistema a evento extremo (conceito de queda e recuperação).

2024 A comprehensive metric for…

- Fig. 2: etapas do RAP (Sandia).

2024 A comprehensive metric for…

- Fig. 3: diagrama unifilar do IEEE 123 feeder com DERs e chaves adicionais.

2024 A comprehensive metric for…

- Fig. 9 + Algoritmo 1: determinação de pm(percolação) via suscetibilidade.

2024 A comprehensive metric for…

- Tabelas 1 e 2: comparação com métricas anteriores e check de aderência a RAP/IEEE TF.

- Tabela 11: componentes danificados por evento (padrões típicos: furacão mais severo).

- Figs. 17, 20, 23, 26: curvas de resiliência para flood/wildfire/hurricane/short-circuit, mostrando trajetória “A→C→D→E/F→G/H→I” e pico 0,9351 pós-reforços.

## Referências (formato IEEE, conforme disponível no PDF)

[1] D. Dwivedi, K. V. S. M. Babu, P. K. Yemula, P. Chakraborty, and M. Pal, “A comprehensive metric for resilience evaluation in electrical distribution systems under extreme conditions,” Applied Energy, vol. 380, art. 125001, 2025 (available online 2024).

2024 A comprehensive metric for…

[2] A. M. Stanković et al., “Methods for analysis and quantification of power system resilience,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 38, no. 5, pp. 4774–4787, 2023.

2024 A comprehensive metric for…

[3] J.-P. Watson et al., “Conceptual framework for developing resilience metrics for the electricity, oil, and gas sectors in the United States,” 2014.

2024 A comprehensive metric for…

Se quiser manter o procedimento por “grupos”, eu já considero este como Artigo 1 do grupo atual e, quando você disser “último do grupo”, eu gero a tabela consolidada só desse grupo.