2024 An Evaluation Method of Power System Recovery Capacity Considering the Probability of Extreme Disaster Failure-APETC

## Artigo

Título: An Evaluation Method of Power System Recovery Capacity Considering the Probability of Extreme Disaster Failure
Autores: Yujie Han; Hongtao Wang
Fonte: IEEE – 3rd Asia Power and Electrical Technology Conference (APETC)
Ano: 2024

2024 An Evaluation Method of Po…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método de avaliação da capacidade de recuperação de sistemas elétricos considerando explicitamente a probabilidade de falha durante desastres extremos.

O conceito central de recovery capacity é definido como:

a capacidade do sistema em sair do estado degradado pós-falha e retornar ao estado normal por meio de black-start, reconfiguração de rede e restauração parcial de cargas (Fig. 1, pág. 2).

2024 An Evaluation Method of Po…

O foco não é a falha física detalhada de linhas ou torres, mas sim:

- a dinâmica de recuperação do sistema;

- a eficiência das estratégias de restauração;

- o impacto probabilístico de falhas de componentes sob eventos extremos.

➡ Trata-se de resiliência operacional e de recuperação sistêmica, não de resiliência física estrutural da LT.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Curva clássica de resiliência

A Fig. 1 (pág. 2) apresenta explicitamente a curva:

resistência → degradação → restauração → retorno ao estado pré-falha

com fases:

- resposta adaptativa,

- recuperação de carga,

- recuperação de infraestrutura.

2024 An Evaluation Method of Po…

Isto encaixa diretamente na literatura de resiliência sistêmica.

### 2.2 Definição formal da “Recovery Capacity”

A recuperação é medida por indicadores que avaliam:

- Capacidade de resposta (Responsiveness):

  - LEDSR: tempo entre o fim do desastre e o início da restauração;

  - RLRO: proporção de carga recuperada na primeira hora.

- Eficiência de recuperação:

  - ARSS: velocidade média de recuperação do sistema;

  - RES: eficiência ponderada pela importância das cargas;

  - REI: eficiência de recuperação de cargas críticas.

- Economia da restauração:

  - RSE: relação entre perdas econômicas evitadas e custos de reparo/operação.

Todas as expressões matemáticas estão formalizadas nas Eq. (2)–(8), pág. 2–3.

2024 An Evaluation Method of Po…

➡ É um sistema de métricas completo para recuperação pós-desastre.

### 2.3 Estrutura de avaliação da recuperação

O framework da Fig. 2 (pág. 3) organiza a avaliação em:

- modelagem do desastre extremo,

- caracterização de falhas dos componentes,

- índices de dano esperado, dano imediato e dano recuperado,

- métodos:

  - estatísticos,

  - analíticos,

  - Monte Carlo.

2024 An Evaluation Method of Po…

### 2.4 Introdução explícita de falha de linhas por eventos extremos

Na Secção IV-C (pág. 4), os autores afirmam que a taxa de falha das linhas sob clima extremo depende de:

- comprimento da linha,

- resistência estrutural,

- intensidade do vento,

e citam Billinton et al. (2002) para definir uma função normal que gera curvas de fragilidade das linhas.

2024 An Evaluation Method of Po…

Isto permite classificar e ordenar linhas por probabilidade de falha.

### 2.5 Estudo de caso no IEEE-118

Usando o IEEE-118 bus system:

- sistema é dividido em 3 ilhas com black-start (Fig. 3, pág. 4);

- avalia-se recuperação com:

  - 1% das linhas falhadas,

  - 5% das linhas falhadas,

  - 10% das linhas falhadas.

Resultados principais:

| Percentual de falha | Recuperação de carga |
| --- | --- |
| 0% | 62.36% |
| 5% | 61.29% |
| 10% | 60.04% |

(Tabelas III e V, pág. 5).

2024 An Evaluation Method of Po…

Mostra quantitativamente que:

quanto maior o dano em linhas, menor a capacidade de recuperação do sistema.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Pontos decisivos:

- Não modela fisicamente as linhas:

  - não há torres, condutores, fundações, sag, temperatura, gelo, incêndio.

- Curvas de fragilidade são apenas referenciadas, não derivadas fisicamente.

- Resiliência é vista como:

rapidez e eficiência de restauração,
não como integridade estrutural da LT.

- O dano climático é tratado de forma probabilística-abstrata, não mecânica.

➡ É resiliência sistêmica-operacional, não resiliência física da infraestrutura.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos extremos | ⚠️ (modelados probabilisticamente) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Curvas de recuperação | ✅ |
| Resiliência sistêmica | ✅ |
| Métricas de recuperação | ✅ |
| Resiliência física da linha | ❌ |

➡ Aderência direta ao seu núcleo científico: baixa
➡ Aderência como suporte metodológico complementar: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado para:

- estruturar a parte de recuperação temporal do seu índice;

- apoiar a construção de curvas:

  - desempenho × tempo,

  - dano × recuperação;

- justificar métricas de rapidez e eficiência de recuperação.

Não pode ser usado para:

- modelar fragilidade física;

- definir falha estrutural de torres ou condutores;

- relacionar diretamente clima → dano mecânico.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como suporte metodológico complementar)

Justificativa:
O artigo é tecnicamente forte na quantificação da recuperação, mas não cobre a física da falha de linhas. Ele é ideal para a parte “tempo de recuperação” do seu índice, não para a parte “dano físico inicial”.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da capacidade de recuperação e eficiência de restauração do sistema elétrico sob falhas extremas

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo mede quão rápido e quão bem o sistema volta a operar depois do desastre.

A sua tese mede:

por que as linhas falham fisicamente, quanto elas resistem, e como essa falha condiciona toda a curva de resiliência.

São complementares, mas pertencem a camadas diferentes da resiliência.