2024 Assessment Approaches of Climate Factors Influence for Design of Overhead Transmission Lines-IEEE

## Artigo

Título: Assessment Approaches of Climate Factors Influence for Design of Overhead Transmission Lines
Autores: Oleg A. Loktionov; Nikolay S. Kuznetsov; Mikhail A. Zabelin; Daniil O. Maksimov
Fonte: IEEE – 6th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE)
Ano: 2024

2024 Assessment Approaches of C…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho analisa, de forma comparativa, os requisitos normativos para o projeto de linhas aéreas de transmissão (LT) sob influência de fatores climáticos, confrontando:

- normas russas (PUE-7, SP 20.13330, SP 131.13330),

- normas internacionais (IEC 60826, IEC 61774),

- normas europeias (EN 50341),

- normas norte-americanas (NESC C2, ASCE 7, ASCE 74).

O objetivo é avaliar como vento, gelo/neve, temperatura, descargas atmosféricas e outros fatores climáticos são incorporados no dimensionamento estrutural e na confiabilidade das LT.

2024 Assessment Approaches of C…

➡ O foco é normativo-estrutural, diretamente ligado à forma como a resiliência física das LT é tratada no projeto.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Demonstração quantitativa da relevância do clima

Na página 1, Fig. 1, o artigo mostra que os fatores climáticos respondem por:

- 39% (Rússia),

- 53% (China),

- 43% (EUA),

- 55% (Canadá)

das falhas tecnológicas em redes elétricas.

2024 Assessment Approaches of C…

Isto fornece uma base estatística fortíssima para justificar a centralidade do clima na resiliência das LT.

### 2.2 Identificação explícita dos fatores climáticos críticos

O artigo lista como dominantes:

- cargas de vento,

- cargas de gelo e neve,

- combinação vento + gelo,

- temperatura extrema,

- atividade de tempestades.

(pág. 3)

2024 Assessment Approaches of C…

Esses fatores são exatamente os mecanismos físicos que levam a:

flambagem, ruptura de condutores, colapso de torres e falhas em cascata.

### 2.3 Comparação direta das equações normativas

As Tabelas I e II (páginas 3 e 4) comparam as equações usadas para:

- cargas de gelo/neve,

- cargas de vento médio, vento máximo, vento pulsante,
em Rússia, IEC, UE e EUA.

2024 Assessment Approaches of C…

Isto é extremamente valioso para mostrar que:

a fragilidade estrutural de uma LT depende diretamente da norma de projeto adotada.

### 2.4 Períodos de recorrência (repeatability periods)

A Tabela III (pág. 4) mostra:

| Região | Período típico |
| --- | --- |
| Rússia | 25 anos |
| IEC / UE / EUA | mínimo 50 anos |
| CIGRE (para linhas críticas) | até 150 anos |

2024 Assessment Approaches of C…

Conclusão direta dos autores:

aumentar o período de recorrência reduz drasticamente a probabilidade de falhas climáticas.

Isto é praticamente uma definição normativa de resiliência estrutural.

### 2.5 Classificação do terreno e exposição ao vento

A Tabela IV (pág. 4) compara categorias de terreno:

- áreas costeiras,

- áreas abertas,

- áreas urbanas,

- florestas,

- regiões montanhosas,

e como cada norma ajusta os coeficientes de vento.

2024 Assessment Approaches of C…

Isto é essencial para modelar a vulnerabilidade espacial das LT.

### 2.6 Crítica técnica às normas russas

Na Discussão (pág. 4–5), os autores afirmam que:

- mapas climáticos russos estão desatualizados (alguns desde 2003 ou baseados em 1961–1990);

- os coeficientes são essencialmente determinísticos;

- não há controle explícito do risco residual.

Enquanto isso, normas IEC/EN/NESC usam:

- abordagens probabilísticas,

- níveis de confiabilidade ajustáveis,

- margens de segurança calibradas por risco.

2024 Assessment Approaches of C…

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ O artigo não:

- calcula curvas de fragilidade explícitas,

- não apresenta funções de estado limite,

- não faz simulação mecânica detalhada de torres/condutores,

- não define índices quantitativos de resiliência.

Ele fornece a base normativa e conceitual, não a modelagem matemática.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos reais | ✅ |
| Falha física estrutural | ✅ (implícita via normas) |
| Fragilidade de torres/condutores | ⚠️ (normativa, não mecânica) |
| Curvas de fragilidade | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Projeto resiliente | ✅ |
| Base normativa da resiliência | ✅ |

➡ Aderência temática: muito alta
➡ Aderência matemática: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é ideal para:

- justificar por que a resiliência começa no projeto estrutural;

- mostrar que resiliência ≠ apenas operação, mas também norma de engenharia;

- fundamentar a escolha de:

  - períodos de retorno (50, 100, 150 anos),

  - coeficientes de confiabilidade,

  - necessidade de abordagens probabilísticas;

- ligar diretamente:

clima → norma → carga → falha estrutural → resiliência.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo conceitual-normativo da tese)

Justificativa:
É um dos raros artigos que liga diretamente:

clima + norma de projeto + confiabilidade estrutural das linhas.

Sem este tipo de referência, a sua tese ficaria fisicamente correta, mas normativamente desconectada da prática real de engenharia.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação normativa da influência climática no projeto estrutural de linhas aéreas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Lacuna encontrada (ausência de métricas probabilísticas explícitas nas normas)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo mostra que a resiliência das linhas de transmissão não começa no despacho ou na proteção.
Ela começa:

no código de projeto,
no período de retorno adotado,
no coeficiente de vento e gelo,
e na filosofia de risco implícita da norma.

Ele é uma peça-chave para dar autoridade técnica e regulatória à sua tese.