2024 Distributionally Robust Optimal Strategy for Resilience Enhancement of Power Distribution Networks under Uncertain Earthquake Failures-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Distributionally Robust Optimal Strategy for Resilience Enhancement of Power Distribution Networks under Uncertain Earthquake Failures
Autores: Changjie Zou; Chuang Deng; Zhihang Xue; Xiaoling Zhang
Fonte: Proceedings of the 2024 IEEE 2nd International Conference on Power Science and Technology (ICPST)
DOI: 10.1109/ICPST61417.2024.10602079

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de otimização robusta distributiva em dois estágios (Two-stage DRO) para aumentar a resiliência de redes de distribuição (PDN) sob falhas incertas provocadas por sismos.

A resiliência é definida como a capacidade de:

- reduzir a perda de carga após o evento;

- acelerar a restauração do fornecimento;

- escolher previamente investimentos ótimos de reforço estrutural e flexibilidade operacional.

O trabalho separa claramente:

- Pré-terramoto (first stage):

  - endurecimento de linhas (line hardening);

  - instalação de geradores distribuídos (DG);

  - instalação de linhas de interligação (tie lines) com chaves.

- Pós-terramoto (second stage):

  - despacho de equipas de emergência;

  - reparo das linhas falhadas;

  - reconfiguração topológica;

  - despacho de DG.

➡ O foco real é planeamento ótimo e recuperação operacional de redes de distribuição sob incerteza sísmica, não a modelação física do colapso estrutural de linhas.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelagem de incerteza por Ambiguity Set baseado em momentos

Os autores modelam as falhas das linhas por um vetor binário:

ξ∈{0,1}L

onde cada componente indica se a linha está operativa ou falhada. O conjunto de distribuições possíveis é:

M={P∣0≤EP[ξ]≤ξmax}

Ou seja, apenas os limites superiores da probabilidade de falha das linhas são conhecidos, não a distribuição exata.
Isso permite uma abordagem pior-caso estatisticamente garantida, adequada para desastres raros e pouco previsíveis como terremotos.

### 2.2 Formulação em dois estágios

A função objetivo geral é:

min⁡x,d,smax⁡P∈MEPQ(d,s,ξ)

onde:

- x: decisões de endurecimento de linhas;

- d: instalação de DG;

- s: instalação de tie-lines;

- Q: custo de perda de resiliência no pós-terramoto.

O segundo estágio minimiza a perda ponderada de carga:

Q(d,s,ξ)=t∈Tj∈Nαj(1-pjtpjdemand)

onde αjrepresenta a importância crítica do nó.

### 2.3 Inclusão explícita da logística de reparação

O modelo inclui:

- número limitado de equipas de emergência;

- tempo de deslocamento entre linhas:

tri,j)→(p,q

- tempo de reparo de cada linha:

hij

- restrições de exclusividade:
cada equipa só atua num ponto por vez.

Isso transforma o problema numa integração de:

engenharia elétrica + logística de emergência + otimização robusta.

### 2.4 Resultados quantitativos (IEEE 33 bus)

Principais conclusões a partir das Figuras 3–5:

- A resiliência cresce monotonicamente com o orçamento Bp.

- A instalação de tie lines com chaves é a estratégia mais eficaz.

- A resiliência diminui rapidamente quando cresce o limite superior da probabilidade de falha.

- Para K=2e (B_p=4\times10^7,$, o índice de resiliência atinge 0,8775.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Critério da sua tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Falha estrutural de torres | ❌ |
| Ruptura mecânica de condutores | ❌ |
| Modelagem vento, gelo, incêndio | ❌ |
| Curvas de fragilidade física | ❌ |
| Tempo de reparo físico baseado em dano real | ❌ |
| Resiliência elétrica sistêmica | ✅ |
| Planeamento robusto sob desastre | ✅ |

As falhas são tratadas de forma probabilística abstrata, não derivadas de modelos físicos estruturais.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Infraestrutura física de LT | ❌ |
| Modelagem estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ (terremoto como evento genérico) |
| Resiliência operacional sistêmica | ✅ |
| Planeamento de resposta | ✅ |

➡ Aderência direta à sua tese estrutural: baixa
➡ Aderência metodológica sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para:

- mostrar como integrar o seu futuro modelo físico de falha de linhas em um:

framework robusto de decisão estratégica;

- demonstrar que:

a resiliência não é só estrutural, mas também logística e operacional;

- fundamentar a parte de:

  - despacho de equipas,

  - tempos de reparo,

  - recuperação temporal da carga.

Não serve para:

- obter parâmetros físicos de colapso estrutural;

- definir fragilidade mecânica.

## 6) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR

Como referência metodológica avançada de planeamento resiliente, não como núcleo físico da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento robusto da resiliência de redes de distribuição sob falhas sísmicas incertas

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (integração futura do seu modelo físico)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

### Referência (IEEE)

[1] C. Zou, C. Deng, Z. Xue, and X. Zhang, “Distributionally Robust Optimal Strategy for Resilience Enhancement of Power Distribution Networks under Uncertain Earthquake Failures,” in Proc. 2024 IEEE 2nd Int. Conf. on Power Science and Technology (ICPST), 2024, doi: 10.1109/ICPST61417.2024.10602079.