2024 Identification and Prioritization of Critical Transmission Lines Under Malicious Physical Attacks-IEEE

### Artigo (2024) — Avaliação técnica no seu modelo padrão

Arquivo: 2024 Identification and Prioritization of Critical Transmission Lines Under Malicious Physical Attacks-IEEE.pdf

2024 Identification and Priorit…

Título: Identification and Prioritization of Critical Transmission Lines Under Malicious Physical Attacks
Autores: Keji Chen; Maohua Li; Yingqi Tie; Binrong Zhu
Fonte: 2024 4th International Conference on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE), IEEE; DOI: 10.1109/EPEE63731.2024.10875514

2024 Identification and Priorit…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método para identificar e priorizar linhas de transmissão críticas sob ataques físicos maliciosos, com foco em eventos de baixa frequência e alto impacto. A criticidade é definida pelo impacto na perda de carga (load shedding) após ações ótimas de operação (re-despacho) no pós-ataque.

2024 Identification and Priorit…

## 2) Contribuições técnicas (o que realmente agrega)

- Modelagem atacante–operador com otimização multinível (3 camadas):

- Camada do atacante: maximiza load shedding sob limitação de recursos (binária de ataque por linha).

- Camada do operador: minimiza load shedding via OPF/DC-OPF pós-ataque.

- Camada superior: escolhe um conjunto de linhas “críticas/protegidas” para minimizar perda esperada.

2024 Identification and Priorit…

- Robustez a incertezas do atacante (DRO – Distributed Robust Optimization):
O trabalho trata a incerteza na distribuição do cenário de ataque via um conjunto fuzzy normado (restrições por norma-1 e norma-infinito), procurando o pior caso de distribuição (worst-case).

2024 Identification and Priorit…

- Índice de importância/criticidade da linha (ranking):
Define um índice Λijbaseado no aumento esperado de perda de carga quando uma linha não é protegida, sob a pior distribuição de cenários. Isto produz um ranking objetivo de prioridade para investimento/fortificação.

2024 Identification and Priorit…

- Validação em sistema teste (IEEE RTS-79):
Apresenta ranking de linhas críticas e quantifica perdas esperadas (MW) para linhas protegidas vs. não protegidas, evidenciando utilidade para priorização.

2024 Identification and Priorit…

## 3) Limitações críticas face à sua tese (Resiliência de LT por eventos climáticos)

- Ameaça modelada: ataques físicos intencionais (não clima). A transposição para clima é possível apenas por analogia (evento → indisponibilidade de linha), mas não existe cadeia física clima → fragilidade → falha.

2024 Identification and Priorit…

- Modelo elétrico: formulação típica DC/OPF e load shedding; não modela tempos de reparo, logística, nem curva desempenho×tempo de recuperação — que são centrais em “resiliência temporal” de LT.

2024 Identification and Priorit…

- Infraestrutura física: trata “linha atacada = desconectada”, sem mecânica estrutural (torres/condutores), sem fragilidade.

2024 Identification and Priorit…

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Aderência direta à resiliência física de linhas por clima: média (por não modelar fragilidade/recuperação).
Aderência metodológica para “criticidade/priorização de LT” em eventos extremos: alta (ranking, robustez, pior caso, abordagem atacante–operador).

2024 Identification and Priorit…

## 5) Utilidade real para a sua tese (onde encaixa sem “diluir foco”)

Use este artigo para sustentar:

- metodologia de identificação/priorização de linhas críticas sob eventos extremos;

- estrutura de otimização multinível (adversarial) e robustez (DRO) aplicável quando há incerteza nos cenários;

- definição de um índice de criticidade orientado a impacto sistêmico (perda de carga).

2024 Identification and Priorit…

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2024 Identification and Priorit…

Justificativa técnica (objetiva):
Apesar de não tratar clima/fragilidade, o artigo é muito útil para o seu eixo de tese de identificação de linhas críticas e priorização de reforços/ações sob eventos extremos, com formalismo forte (multi-level + DRO + índice).

2024 Identification and Priorit…

## 7) Classificação resumida (para a sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Identificação e priorização de linhas de transmissão críticas sob ataques físicos maliciosos (modelo multinível + DRO + índice de criticidade)

2024 Identification and Priorit…

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese: revisão da literatura; resiliência dos sistemas elétricos; metodologia adotada; lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,8 / 10

### Referência (formato IEEE)

[1] K. Chen, M. Li, Y. Tie, and B. Zhu, “Identification and Prioritization of Critical Transmission Lines Under Malicious Physical Attacks,” in Proc. 2024 4th Int. Conf. on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE), IEEE, 2024, doi: 10.1109/EPEE63731.2024.10875514.

2024 Identification and Priorit…