2024 Impact Assessment of Heat Waves on Resilience of Power System Components-IEEE

### Artigo (2024) — Avaliação técnica no seu modelo padrão

Arquivo: 2024 Impact Assessment of Heat Waves on Resilience of Power System Components – IEEE.pdf

2024 Impact Assessment of Heat …

Título: Impact Assessment of Heat Waves on Resilience of Power System Components
Autores: Abhishek Kumar Gupta; Kusum Verma
Fonte: 2024 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP)
DOI: 10.1109/TENSYMP61132.2024.10752125

2024 Impact Assessment of Heat …

## 1) Foco real do artigo

O artigo analisa o impacto de ondas de calor (heat waves) sobre componentes do sistema elétrico, com ênfase direta em:

- linhas de transmissão,

- geradores,

avaliando a resiliência operacional por meio da variação de parâmetros térmico-elétricos dependentes da temperatura, tais como:

- limite térmico das linhas,

- resistência elétrica,

- capacidade de geração,

- Available Transfer Capability (ATC),

- perdas do sistema,

- capacidade remanescente de geração,

- custo de geração.

A análise é aplicada ao sistema IEEE 57-bus de transmissão, usando uma modelagem estatística de ondas de calor baseada em distribuição normal para um horizonte de 10 anos.

2024 Impact Assessment of Heat …

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Modelagem explícita de evento climático extremo

O artigo define formalmente uma onda de calor com base na WMO (cinco ou mais dias consecutivos com temperaturas máximas 5 °C acima da média).

2024 Impact Assessment of Heat …

A temperatura é sintetizada por uma distribuição normal (Eq. 1, página 2), criando séries térmicas realistas para análise probabilística.

➡ Isto cria uma ligação direta entre evento climático → variável física → impacto elétrico.

### 2.2 Modelagem físico-térmica dos componentes

O impacto da temperatura é introduzido por equações físicas claras:

- Capacidade máxima de geração:

Pmax(T)=Pmax(Tref)[1+αg(T-Tref)]

(Eq. 2, página 2)

- Resistência das linhas:

R(T)=R(Tref)[1+αr(T-Tref)]

(Eq. 3, página 2)

- Limite térmico da linha: função direta da resistência modificada (Eq. 4).

Estas equações são essenciais para qualquer modelo sério de resiliência climática de LT.

2024 Impact Assessment of Heat …

### 2.3 Avaliação quantitativa do impacto

Os resultados mostram:

- Redução significativa da capacidade das linhas durante ondas de calor (Fig. 4, pág. 4).

- Redução da capacidade de geração (Fig. 5, pág. 4).

- Sob 5% de sobrecarga, algumas linhas tornam-se congestionadas: (1-2), (8-9) e (14-46) (pág. 4).

Isto mostra claramente que:

Ondas de calor não são apenas fenômenos ambientais, mas eventos estruturais de degradação da rede.

### 2.4 Queda drástica da ATC

Segundo a Fig. 8 (pág. 5):

| Situação | ATC (MW) |
| --- | --- |
| Antes da onda de calor | 6928.08 |
| Durante a onda de calor | 1187.56 |
| Antes (5% overload) | 6743.37 |
| Durante (5% overload) | 936.73 |

➡ Redução de aproximadamente 83% da capacidade de transferência.

2024 Impact Assessment of Heat …

### 2.5 Indicadores complementares

Tabela I (pág. 5):

- Capacidade remanescente de geração cai de 697 MW para 636 MW (base case).

- Em sobrecarga, cai de 628 MW para 567 MW.

- Perdas permanecem constantes.

- Custos praticamente inalterados.

Isso mostra que a limitação real está na infraestrutura física térmica, não na economia da operação.

2024 Impact Assessment of Heat …

## 3) Limitações face à sua tese

| Elemento da tese | Presença |
| --- | --- |
| Fragilidade mecânica (vento, queda de torres) | ❌ |
| Falha estrutural permanente | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ❌ |
| Danos irreversíveis | ❌ |

Mas:

- há degradação térmica real,

- perda de capacidade física transitória,

- evento climático explícito,

- foco direto em linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Aderência climática: Altíssima

- Aderência física (térmica): Alta

- Aderência estrutural mecânica: Média-baixa

- Aderência metodológica: Alta

Este artigo cobre exatamente o eixo:

clima → temperatura → limitação física → redução de resiliência.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é essencial para:

- fundamentar o papel das ondas de calor como evento extremo relevante;

- justificar a inclusão da temperatura ambiente no seu índice de resiliência;

- modelar capacidade térmica variável das linhas;

- integrar ATC como indicador operacional de resiliência;

- ligar meteorologia a parâmetros elétricos mensuráveis.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2024 Impact Assessment of Heat …

Justificativa:
É um dos artigos mais alinhados ao seu núcleo científico porque:

- trata diretamente de linhas de transmissão,

- trata de evento climático extremo real,

- usa equações físicas claras,

- produz impactos quantitativos fortes,

- conecta clima e engenharia elétrica de forma explícita.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impacto de ondas de calor na capacidade térmica de linhas de transmissão e geradores e na resiliência operacional do sistema

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Objetivos específicos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,3 / 10

### Referência (formato IEEE)

[1] A. K. Gupta and K. Verma, “Impact Assessment of Heat Waves on Resilience of Power System Components,” in Proc. IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP), 2024, doi: 10.1109/TENSYMP61132.2024.10752125.

2024 Impact Assessment of Heat …