2024 Integration of Software-Defined Networking and Line Outage Distribution Factors for Enhancing the Cyber Resilience of Modern Transmission Systems-IECON

### Artigo (2024) — Avaliação técnica no seu modelo padrão

Arquivo: 2024 Integration of Software-Defined Networking and Line Outage Distribution Factors for Enhancing the Cyber Resilience of Modern Transmission Systems – IECON.pdf

Título: Integration of Software-Defined Networking and Line Outage Distribution Factors for Enhancing the Cyber Resilience of Modern Transmission Systems
Autores: Anthony Kemmeugne; Amr S. Mohamed; Ahmad Mohammad Saber; Deepa Kundur
Fonte: IECON 2024 – 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
DOI: 10.1109/IECON55916.2024.10905232

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework de resiliência cibernética para sistemas de transmissão, integrando:

- Line Outage Distribution Factors (LODFs), calculados pelo EMS;

- Software-Defined Networking (SDN), no plano de comunicação;

com o objetivo de detetar, bloquear e mitigar comandos maliciosos de abertura de disjuntores de linhas de transmissão antes que cheguem aos relés de proteção.

Ou seja, a resiliência tratada é do tipo cyber-físico: proteger a infraestrutura elétrica contra ataques cibernéticos que causem falhas físicas indiretas (desligamentos indevidos de linhas).

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Uso dos LODFs como critério físico de criticidade

Os autores usam a definição clássica:

LODFi→j=Δfi→jfi

e avaliam se, após a abertura de uma linha i, ocorre:

fjCj+Δfi→jCj>1

indicando sobrecarga da linha j.

Este critério é usado para identificar linhas críticas, cuja abertura pode desencadear cascatas e colapso do sistema.
(Isto está descrito na Sec. III-A, pág. 2 do artigo.)

➡ Aqui existe uma ligação direta entre análise elétrica física e tomada de decisão de segurança.

### 2.2 Integração EMS → SDN (convergência IT/OT)

O framework obriga o EMS a enviar periodicamente ao controlador SDN:

- fluxos de potência nas linhas;

- LODFs;

O SDN usa essas informações físicas para atualizar regras de rede que:

- monitorizam pacotes destinados a relés de linhas críticas;

- bloqueiam automaticamente comandos de abertura;

- redirecionam pacotes suspeitos ao controlador para inspeção.

Este processo está esquematizado claramente na:

- Fig. 1 (pág. 3) – Arquitetura SDN–EMS–Relés

- Fig. 2 (pág. 3) – Algoritmo do plano de aplicação

➡ Esta convergência entre modelo elétrico e segurança de rede é um ponto extremamente moderno e relevante.

### 2.3 Bloqueio ativo de ataques (não apenas deteção)

Diferentemente de trabalhos de intrusion detection, aqui o SDN:

- interrompe fisicamente o comando,

- isola o nó comprometido,

- impede a propagação do ataque.

Isso é descrito claramente na Sec. III-C.

➡ Isto corresponde a um conceito de resiliência ativa, não apenas de monitorização.

### 2.4 Demonstração física clara do impacto da abertura indevida

No caso de estudo com o IEEE 9-bus, os autores mostram que:

- a abertura da linha L7 faz a linha L2 saltar de 58,1% para 140,9% da sua capacidade;

- a corrente aumenta cerca de 2,4 vezes, ativando proteções e induzindo falha em cascata.

Este resultado aparece explicitamente na:

- Fig. 3 (pág. 4), com a matriz colorida de sobrecargas.

➡ Este ponto é muito forte para sua tese: demonstra quantitativamente como uma única linha pode ser estruturalmente crítica.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

| Elemento central da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Falha estrutural mecânica de LT (vento, gelo, torres) | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ❌ |
| Resiliência física da linha | ⚠️ Apenas via sobrecarga elétrica |

Este artigo trata da resiliência cibernética, não da resiliência climática ou estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Aderência direta ao clima: nula

- Aderência à identificação de linhas críticas: alta

- Aderência metodológica (uso de LODF para criticidade): alta

- Aderência ao conceito de “linha vital do sistema”: alta

Ou seja:

Não é um artigo de clima, mas é excelente para o eixo de criticidade estrutural de linhas.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para você em três pontos:

- Definição formal de “linha crítica” baseada em LODF, que você pode reutilizar diretamente.

- Demonstração quantitativa de que poucas linhas dominam a estabilidade/resiliência do sistema.

- Justificativa de que proteger certas linhas é estratégico para evitar colapsos sistêmicos.

Você pode citá-lo como:

Base elétrica para a identificação de linhas prioritárias em estudos de resiliência.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Apesar de não tratar de clima, o artigo é metodologicamente muito forte para:

- identificação de linhas críticas;

- análise de impacto sistêmico de falhas;

- estruturação do conceito de “linhas vitais” do sistema de transmissão.

Ele complementa perfeitamente a parte elétrica e estrutural da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência cibernética de sistemas de transmissão via integração SDN + LODF para bloqueio de comandos maliciosos em linhas críticas

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,5 / 10

## Referência (formato IEEE)

[1] A. Kemmeugne, A. S. Mohamed, A. M. Saber, and D. Kundur, “Integration of Software-Defined Networking and Line Outage Distribution Factors for Enhancing the Cyber Resilience of Modern Transmission Systems,” in Proc. 50th Annual Conf. IEEE Industrial Electronics Society (IECON), 2024, doi: 10.1109/IECON55916.2024.10905232.

Este artigo é um excelente suporte técnico para o bloco da sua tese que trata de:

Identificação de linhas críticas e sua influência dominante na resiliência global do sistema de transmissão.