2024 Measuring and Enabling Transmission Systems Resiliency With Renewable Wind Energy Systems-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Measuring and Enabling Transmission Systems Resiliency With Renewable Wind Energy Systems
Autores: Tushar; Z. Nie; A. Srivastava; S. Basumallik
Fonte: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 60, n.º 2, 2024

2024 Measuring and Enabling Tra…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata da resiliência operacional de sistemas de transmissão em cenários de elevada penetração de energia eólica, com dois pilares principais:

- Proposição de um índice de resiliência para sistemas de transmissão, baseado em:

  - topologia da rede,

  - redundância de caminhos,

  - disponibilidade de MW e MVAR,

  - capacidade de suprimento de cargas críticas.

- Desenvolvimento de um Remedial Action Scheme (RAS) descentralizado, capaz de:

  - mitigar sobrecargas em linhas de transmissão causadas por excesso de geração eólica,

  - funcionar mesmo sob cenários de ataques cibernéticos (false data injection),

  - operar em tempo real usando RTDS, PMUs e plataformas distribuídas.

O foco é, portanto:

Resiliência do sistema de transmissão como infraestrutura operacional e ciberfísica, não a resiliência mecânica das linhas de transmissão enquanto estruturas físicas.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Definição clara de resiliência em transmissão

O artigo diferencia explicitamente:

- Confiabilidade (reliability): evitar falhas em operação normal;

- Resiliência (resiliency): sobreviver e recuperar-se de eventos extremos de baixa probabilidade e alto impacto.

2024 Measuring and Enabling Tra…

Isto está totalmente alinhado com a estrutura conceitual que você utiliza na sua tese.

### 2.2 Proposição de uma métrica formal de resiliência

A métrica de resiliência (RI) é composta por quatro índices:

- Source–Path–Destination (SPD)
Mede:

  - redundância topológica,

  - número de caminhos elétricos,

  - vulnerabilidade de ramos (Branch Vulnerability Index),

  - distância elétrica média.
Baseada em teoria de grafos.

2024 Measuring and Enabling Tra…

- MW Availability Index
Quantifica:

  - disponibilidade real de potência ativa,

  - ponderada pela disponibilidade dos geradores.

2024 Measuring and Enabling Tra…

- MVAR Availability Index
Mede:

  - capacidade de controle de tensão local,

  - reservas reativas disponíveis por área de controle de tensão.

2024 Measuring and Enabling Tra…

- Loss of Load Index
Relação direta entre:

  - carga crítica atendida,

  - carga crítica total.

2024 Measuring and Enabling Tra…

Os quatro índices são combinados por AHP (Analytic Hierarchy Process), com pesos:

- Loss of Load: 0,65

- SPD: 0,25

- MW availability: 0,05

- MVAR availability: 0,05

2024 Measuring and Enabling Tra…

Isto é metodologicamente muito sólido.

### 2.3 RAS descentralizado baseado em otimização convexa

O artigo desenvolve:

- um modelo matemático explícito para o RAS,

- baseado em programação linear,

- utilizando:

  - fluxo DC,

  - limites térmicos dinâmicos,

  - controle da potência eólica via curtailment.

A função objetivo maximiza o aproveitamento da geração eólica, mantendo as linhas abaixo da ampacidade.

2024 Measuring and Enabling Tra…

O diferencial é a arquitetura descentralizada:

- elimina ponto único de falha;

- mantém coordenação parcial;

- continua operando sob falhas de comunicação ou ataques.

### 2.4 Integração ciberfísica real

O trabalho é validado em:

- RTDS (Real Time Digital Simulator),

- PMUs reais (SEL + firmware),

- Cisco Fog Routers,

- plataforma RIAPS,

- simulações offline (IEEE 39 bus) e online (IEEE 14 bus).

2024 Measuring and Enabling Tra…

Isso confere alto grau de maturidade tecnológica ao artigo.

## 3) Limitações para a sua tese

Apesar de extremamente forte, o artigo tem limitações claras para o seu tema específico:

❌ Não há modelação de:

- falha mecânica de torres;

- flambagem de estruturas;

- ruptura de condutores;

- fragilidade estrutural vento–linha;

- incêndios, gelo, temperatura, corrosão.

❌ O evento climático “vento” entra apenas como:

excesso de geração eólica → sobrecarga elétrica
e não como:
força física atuante sobre linhas e torres.

Portanto:

a linha não é vista como um corpo físico vulnerável, mas como um elemento elétrico com limite térmico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência das linhas de transmissão | ⚠️ Indireta (operacional) |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Via geração eólica |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Índice de resiliência formal | ✅ Muito forte |
| Metodologia quantitativa | ✅ Muito forte |
| Aplicação em sistemas reais | ✅ Muito forte |
| Base matemática sólida | ✅ Muito forte |

➡ Aderência ao seu índice conceitual de resiliência: altíssima
➡ Aderência à resiliência física das LT: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é essencial para:

- fundamentar a construção do seu próprio índice de resiliência;

- mostrar como métricas compostas são estruturadas;

- justificar o uso de múltiplos critérios;

- discutir resiliência operacional vs. resiliência física;

- dialogar diretamente com a literatura IEEE mais avançada.

Ele não entra como artigo de fragilidade estrutural, mas como:

base metodológica para construção de métricas de resiliência.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos artigos mais sólidos do ponto de vista:

- matemático,

- metodológico,

- conceitual,

- tecnológico
sobre resiliência em transmissão já publicados.

Mesmo não tratando da falha física das linhas, ele é peça-chave para:

sustentar a arquitetura do seu futuro índice de resiliência das LT.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métrica de resiliência e RAS descentralizado para sistemas de transmissão com alta penetração eólica

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese técnica final

Este artigo não explica como uma linha cai com o vento.
Ele ensina, com rigor matemático, como medir a resiliência de um sistema de transmissão.
Isso o torna estruturalmente indispensável para a sua tese.