2024 Modeling of Power System Resilience During a Catastrophic Disaster and Application of the Model-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Modeling of Power System Resilience During a Catastrophic Disaster and Application of the Model
Autores: Tae-Hyun Yoo; Hyeongon Park
Fonte: IEEE Access, vol. 12, 2024, DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3411173

2024 Modeling of Power System R…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo propõe um modelo operacional simplificado de avaliação da resiliência de sistemas elétricos durante desastres catastróficos (HILP – High Impact Low Probability), com ênfase em:

- classificação de estados do sistema ao longo do desastre;

- distinção explícita entre demanda essencial e não essencial;

- definição de índices de resiliência baseados em:

  - atendimento de carga,

  - capacidade de reserva,

  - capacidade da rede de transmissão;

- integração direta entre resiliência e decisão operacional do operador do sistema.

O objetivo é reduzir a distância entre:

modelos conceituais de resiliência
e
modelos aplicáveis na operação real de sistemas de potência.

Não é um artigo de mecânica estrutural nem de fragilidade física de linhas.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelo de estados baseado no trapézio de resiliência

O artigo formaliza os estados do sistema como (Fig. 3, pág. 6):

- Normal Operation

- Disaster Preparation

- Disaster Impact

- System Damaged

- Essential Demand Met

- Total Demand Met

- New Normal Operation

Cada estado é descrito por níveis quantitativos de desempenho elétrico.

2024 Modeling of Power System R…

Isso é uma implementação matemática do trapézio de resiliência clássico.

### 2.2 Introdução explícita de demanda essencial vs. não essencial

O artigo define:

- Demanda essencial: hospitais, bombeiros, infraestruturas vitais;

- Demanda não essencial: comércio, residências, indústria não crítica.

O modelo não monetiza totalmente a energia, reconhecendo que:

alguns valores sociais não são convertíveis em custo financeiro.

Este é um dos pontos conceituais mais fortes do artigo.

2024 Modeling of Power System R…

### 2.3 Função objetivo com comutação de modo operacional

O sistema alterna entre dois modos:

- Modo emergência
Maximizar:

∑db,testl

- Modo econômico
Minimizar custo de geração + VoLL

Função geral (Eq. 1):

max∑M⋅destl-∑(agpg+bg)+VoLL⋅(Dtotal-∑pg)

2024 Modeling of Power System R…

Isto é extremamente importante para ligar resiliência a decisões reais de despacho.

### 2.4 Indicadores de resiliência utilizados

O artigo define quatro índices principais:

- Taxa de atendimento da demanda essencial

- Taxa de atendimento da demanda não essencial

- Capacidade de reserva de geração

- Capacidade da rede de transmissão

A resiliência passa a ser:

um vetor de indicadores físicos-operacionais, não apenas um escalar abstrato.

2024 Modeling of Power System R…

### 2.5 Uso de DC Power Flow

As equações do sistema incluem:

fij,t=θi-θjxij

com restrições de capacidade das linhas

2024 Modeling of Power System R…

Ou seja:

as linhas são tratadas como limites elétricos, não como estruturas físicas.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

O artigo não trata de:

❌ forças de vento sobre torres;
❌ colapso estrutural;
❌ flambagem;
❌ ruptura de condutores;
❌ curvas de fragilidade;
❌ incêndios florestais;
❌ gelo, temperatura, corrosão;
❌ tempos físicos de reconstrução de torres.

As linhas são apenas:

elementos de restrição elétrica, não objetos físicos vulneráveis.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelagem física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ Muito forte |
| Modelo temporal de recuperação | ✅ Muito forte |
| Indicadores de desempenho | ✅ Muito forte |
| Integração com despacho real | ✅ Muito forte |
| Clareza conceitual | ✅ Muito forte |

➡ Aderência à resiliência física das LT: baixa
➡ Aderência à resiliência operacional e sistêmica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estruturalmente importante para:

- fundamentar o conceito de estados de resiliência;

- estruturar a curva desempenho × tempo;

- justificar o uso do trapézio de resiliência;

- discutir diferenciação de cargas críticas;

- mostrar como métricas viram decisões operacionais;

- servir como contraponto entre:

  - resiliência elétrica operacional

  - e resiliência física das linhas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos modelos mais claros de operacionalização do conceito de resiliência já publicados em IEEE.
Mesmo não sendo físico-estrutural, ele fornece a arquitetura conceitual que sustenta o seu modelo físico das linhas.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem operacional da resiliência de sistemas elétricos sob desastres catastróficos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Contextualização

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como um operador real pensa a resiliência.
A sua tese mostra como a linha física permite ou impede que essa resiliência exista.

Eles não competem.
Eles se completam de forma estrutural.