2024 Multi-Level Frequency Control- Resilience Enhancement and Cyber-Attack Identification in Multi-Area LCC-HVDC Interconnected Networks-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Multi-Level Frequency Control, Resilience Enhancement and Cyber-Attack Identification in Multi-Area LCC-HVDC Interconnected Networks
Autores: Hossien Faraji; Amir Khorsandi; Seyed Hossein Hosseinian
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 16, n.º 2, publicado online em 2024 (edição impressa 2025)
DOI: 10.1109/TSG.2024.3492956

2024 Multi-Level Frequency Cont…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata de resiliência operacional e ciber-resiliência em redes multiárea interligadas por LCC-HVDC, com três eixos integrados:

- Controle multinível de frequência entre áreas fracas e áreas fortes, usando LCC-HVDC para transferência ativa de potência;

- Detecção de ataques cibernéticos FDI (False Data Injection) tanto em medições de frequência como em potência DC;

- Estratégias de resiliência sistêmica durante faltas trifásicas, incluindo realocação dinâmica de cargas entre áreas e linhas HVDC.

O artigo não trata da linha como elemento físico sujeito a colapso estrutural.
A linha é tratada como meio de suporte elétrico ativo para recuperação e estabilização do sistema.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Arquitetura WACCS (Wide-Area Central Control System)

Na Fig. 1 (pág. 1721) o artigo apresenta uma rede de quatro áreas interligadas:

- Áreas 1 e 4 → 60 Hz, 8 GVA (áreas fortes);

- Áreas 2 e 3 → 50 Hz, 1 GVA (áreas fracas);

- Linhas LCC-HVDC de 350 km e 500 kV;

- WACCS coordenando:

  - controle de frequência,

  - detecção de ataques,

  - estratégias de resiliência.

2024 Multi-Level Frequency Cont…

É um modelo completo de resiliência centralizada de redes HVDC multiárea.

### 2.2 Controle multinível de frequência

Pelas Eqs. (1)–(7) e Fig. 4 (pág. 1723):

- quando f₂ ou f₃ < 49,7 Hz, a potência é transferida de áreas fortes via HVDC;

- a potência DC é ajustada variando a corrente DC, mantendo a tensão fixa (500 kV);

- a frequência é estabilizada por apoio remoto.

Fig. 9 mostra que:

- sem controle → frequência cai para ~49 Hz;

- com controle → permanece estável.

2024 Multi-Level Frequency Cont…

Isso é resiliência funcional, não estrutural.

### 2.3 Estratégia de resiliência durante faltas trifásicas

Na Fig. 8 e Fig. 11:

- se ocorrer falta trifásica em área 2:

  - linha 1 é isolada,

  - carga de área 2 migra para área 3,

  - área 4 passa a suprir ambas;

- o inverso ocorre se a falha for em área 3.

Fig. 11 mostra:

- potência de linha 1 → 0 MW durante a falha;

- potência de linha 3 sobe até 1,2 GW;

- após limpeza da falha, a rede retorna ao estado normal.

2024 Multi-Level Frequency Cont…

Isto é um mecanismo explícito de auto-reconfiguração resiliente.

### 2.4 Uso do ITAE como métrica de resiliência

Na Eq. (20):

ITAE=0∞t ∣e(t)∣ dt

onde e(t)é o erro de tensão AC nas áreas fracas.
Esta métrica é usada como indicador quantitativo de desempenho resiliente.

2024 Multi-Level Frequency Cont…

### 2.5 Detecção de ataques cibernéticos FDI

O artigo modela:

- ataques em frequência (Eq. 18);

- ataques na potência DC (Eq. 19);

e cria lógica de decisão com temporizadores e coerência física:

- aumento de potência deveria reduzir frequência;

- se isso não ocorre → ataque detectado.

Fig. 6, Fig. 7 e Fig. 15 mostram a ativação automática do alarme cibernético.

2024 Multi-Level Frequency Cont…

Isso posiciona o artigo na fronteira entre:

resiliência elétrica + resiliência ciberfísica.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

O artigo não aborda:

❌ falha mecânica de torres;
❌ flambagem estrutural;
❌ ruptura de cabos;
❌ curvas vento × colapso;
❌ incêndios florestais;
❌ gelo, temperatura, fadiga;
❌ tempos físicos de reconstrução de LT.

As linhas são vistas apenas como:

canais controláveis de potência elétrica.

Não como ativos físicos vulneráveis.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência física das LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ Muito forte |
| Resiliência ciberfísica | ✅ Muito forte |
| Modelagem temporal da recuperação | ✅ Forte |
| Controle avançado de HVDC | ✅ Muito forte |
| Eventos climáticos físicos | ❌ |

➡ Aderência física à sua tese: baixa
➡ Aderência sistêmica-operacional: altíssima

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- capítulo de resiliência operacional;

- distinção entre:

  - resiliência estrutural da LT (sua tese),

  - resiliência funcional do sistema (este artigo);

- demonstração de que mesmo com LT intactas, o sistema precisa de:

  - controle inteligente,

  - reconfiguração automática,

  - defesa contra ataques.

Ele funciona como:

contraparte operacional do seu modelo físico.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (uso estratégico, não estrutural)

Justificativa:
É um dos artigos mais completos já publicados sobre:

- resiliência operacional HVDC;

- multiárea;

- ciber-resiliência;

- controle adaptativo.

Mas não contribui diretamente para:

fragilidade física de linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional e ciberfísica em redes multiárea LCC-HVDC

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Contextualização

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese técnica final

Este artigo mostra como manter o sistema vivo quando tudo ainda está em pé.
A sua tese mostra como evitar que a própria linha caia quando o clima extremo chega.

São duas faces complementares da resiliência, mas apenas a sua atua no domínio físico-estrutural das linhas.