2024 Operating Experience and Suggestions for Reliability and Resilience Indices-A Study in Taiwan-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Operating Experience and Suggestions for Reliability and Resilience Indices – A Study in Taiwan
Autores: Yuan-Kang Wu; Quoc-Thang Phan; Duc-Tung Trinh
Fonte: IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia), 2024
DOI: 10.1109/ICPSASIA61913.2024.10761628

2024 Operating Experience and S…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é um trabalho operacional, normativo e metodológico, baseado na experiência real do sistema elétrico de Taiwan, que cobre:

- índices clássicos de confiabilidade (SAIDI, SAIFI, CAIDI, MAIFI, etc.);

- procedimentos de cálculo segundo o IEEE 1366 (pág. 1–2);

- análise estatística de falhas em distribuição, transmissão e geração;

- proposta e discussão de indicadores de resiliência;

- recomendações práticas para criação de bases de dados de resiliência (inspiradas no NERC: GADS, TADS e DADS).

O foco não é físico-estrutural.
O foco é:

como medir, organizar e institucionalizar índices de confiabilidade e resiliência no sistema elétrico real.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Consolidação normativa de índices de confiabilidade

O artigo sistematiza a utilização de:

- SAIDI, SAIFI, CAIDI, ASAI, CAIFI, MAIFI, etc.,
com base no IEEE Std 1366 (Fig. 1, pág. 2)

2024 Operating Experience and S…

.

Apresenta comparações internacionais muito úteis:

- Alemanha: SAIDI ≈ 12 min (MT), 2,5 min (BT);

- Singapura: SAIDI ≈ 0,5 min;

- Coreia do Sul: SAIDI ≈ 8,8 min;

- Taiwan: SAIDI ≈ 16,5 min (2009–2019).

Isso permite posicionar sistemas elétricos em escala global.

### 2.2 Identificação explícita de causas físicas de falha

O artigo mostra que, em Taiwan, falhas são dominadas por:

- degradação natural de cabos;

- deterioração de isolamentos;

- contato com animais;

- descargas atmosféricas;

- envelhecimento de transformadores;

- salinidade em zonas costeiras (pág. 2–3).

2024 Operating Experience and S…

E afirma explicitamente:

“high-voltage cables (lines) and related components remain the primary sources of outages”

Este ponto é extremamente importante para a sua tese, pois liga:

estatística de falha real → fragilidade física de ativos.

### 2.3 Diferenciação formal entre confiabilidade e resiliência

Na Seção VI (pág. 4), o artigo define resiliência como:

capacidade de antecipar, absorver, adaptar e recuperar frente a eventos HILP.

2024 Operating Experience and S…

E destaca que confiabilidade mede eventos frequentes e pequenos, enquanto:

resiliência mede eventos raros e catastróficos.

### 2.4 Uso da curva de desempenho e da área de energia não suprida

O artigo recomenda:

- usar a curva de desempenho do sistema durante um desastre;

- medir a área sob a curva de carga não atendida:

Resiliencia∝1∫Pnao 										atendida(t) dt

(Fig. 2, pág. 4)

2024 Operating Experience and S…

Isto é exatamente o núcleo matemático da maioria dos índices modernos de resiliência.

### 2.5 Estrutura de dados para resiliência

O artigo afirma que indicadores de resiliência só são possíveis se existirem bases como:

- GADS (Generation Availability Data System),

- TADS (Transmission Availability Data System),

- DADS (Distribution Availability Data System),

conforme práticas da NERC (pág. 4)

2024 Operating Experience and S…

.

Este ponto é absolutamente crítico para a implementação real do seu índice de resiliência das LT.

### 2.6 Relação direta com linhas de transmissão

O artigo afirma explicitamente:

“certain high-voltage transmission lines often experience outages due to seasonal lightning strikes, animal contact, and human errors” (pág. 3).

2024 Operating Experience and S…

E ainda reconhece que:

- em alguns locais é impossível duplicar circuitos;

- soluções como armazenamento de energia são paliativas;

- a fragilidade física da linha é estrutural para a resiliência do sistema.

## 3) Limitações para a sua tese

Apesar de extremamente forte conceitualmente, o artigo não apresenta:

❌ modelos de vento em torres;
❌ equações de flambagem;
❌ curvas de fragilidade;
❌ probabilidade física de colapso;
❌ tempos físicos de reconstrução estrutural;
❌ modelação mecânica.

Ele identifica o problema, mas não fornece a física do problema.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física real de LT | ⚠️ Identificada estatisticamente |
| Fragilidade estrutural | ❌ Não modelada |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Fortemente reconhecidos |
| Base de dados para LT | ✅ Muito forte |
| Índices de resiliência | ✅ Muito forte |
| Curva desempenho × tempo | ✅ Muito forte |
| Medição prática | ✅ Muito forte |

➡ Aderência física: média
➡ Aderência metodológica e operacional: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estruturalmente essencial para:

- fundamentar a necessidade de dados reais para resiliência;

- justificar o uso de curvas de desempenho × tempo;

- legitimar indicadores baseados em energia não suprida;

- conectar falhas de linhas a eventos naturais reais;

- mostrar que sua tese é tecnicamente implementável no mundo real.

Ele é a ponte entre:

teoria de resiliência
e
prática operacional das concessionárias.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos artigos mais fortes já publicados sobre a institucionalização da resiliência elétrica.
Sem ele, a sua tese corre o risco de ficar apenas no plano teórico.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Índices de confiabilidade e resiliência baseados em experiência operacional real

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese técnica final

Este artigo prova que:

- sem dados estruturados, não existe resiliência mensurável;

- linhas de transmissão são estatisticamente os ativos mais vulneráveis;

- o seu índice de resiliência não é apenas possível —
ele é exatamente o que falta hoje às concessionárias.