2024 Resilience-based post disaster recovery optimization for infrastructure system via Deep Reinforcement Learning-arXiv

Arquivo (2024)
Título: Resilience-based post-disaster recovery optimization for infrastructure systems via Deep Reinforcement Learning
Autores: Huangbin Liang; Beatriz Moya; Francisco Chinesta; Eleni Chatzi
Fonte: arXiv:2410.18577, 2024

2024 Resilience-based post disa…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método genérico de otimização da recuperação pós-desastre para sistemas de infraestrutura usando Deep Reinforcement Learning (DRL), tendo como métrica orientadora a Lack of Resilience (LoR), definida como a área entre a curva de desempenho e o desempenho nominal do sistema:

LoR=t0t1[F0-F(t)] dt

(Eq. 1, pág. 3)

2024 Resilience-based post disa…

A resiliência é caracterizada segundo Bruneau et al. em termos de:

- robustez,

- redundância,

- resourcefulness,

- rapidez.

2024 Resilience-based post disa…

O sistema é modelado como um grafo, e o processo de recuperação é formulado como um problema de decisão sequencial do tipo MDP, resolvido com:

- DQN,

- DDQN,

- Duel DQN,

- Duel DDQN,
sendo o DDQN o método que apresentou melhor desempenho em LoR.

2024 Resilience-based post disa…

➡ O foco é planeamento ótimo de recuperação, não modelação de falha física.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Uso explícito da curva de resiliência

O artigo estrutura toda a metodologia em torno da curva:

- queda instantânea do desempenho após o desastre;

- recuperação progressiva até o nível nominal;

- LoR como métrica quantitativa central.

2024 Resilience-based post disa…

Isto é diretamente compatível com o formalismo de resiliência que você usa na tese.

### 2.2 Formulação da recuperação como problema de decisão sequencial

O sistema é modelado por:

- estados s: componentes danificados ou operacionais;

- ações a: escolher qual componente reparar;

- recompensa:

r=F(s')-F(s)Δtrepair

(Eq. 11, pág. 13)

2024 Resilience-based post disa…

Ou seja, o agente é recompensado por maximizar a inclinação positiva da curva de recuperação.

### 2.3 Caso de estudo elétrico: subestação

O exemplo aplicado é uma subestação de 220 kV, onde:

- os componentes são agrupados em macrocomponentes;

- a funcionalidade do sistema é:

F=min⁡(PI,PT,PO)

(Eqs. 12–13, págs. 14 e 19)

2024 Resilience-based post disa…

Com isso:

- falhas reduzem a capacidade de transmissão;

- reparos restauram gradualmente a capacidade;

- gera-se a curva F(t).

### 2.4 Resultados quantitativos sólidos

Comparação entre métodos:

| Algoritmo | Melhor LoR (MW·dia) |
| --- | --- |
| DQN | 12070 |
| DDQN | 9860 |
| Duel DQN | 11110 |
| Duel DDQN | 11370 |

(Tabela 3, pág. 23)

2024 Resilience-based post disa…

O DRL apresenta:

- menor LoR,

- maior robustez,

- custo computacional muito menor que métodos GA ou enumeração.

2024 Resilience-based post disa…

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da qualidade metodológica, este artigo tem limitações diretas para o seu foco:

- ❌ Não há modelação de eventos climáticos (vento, incêndio, gelo, temperatura).

- ❌ Não há fragilidade estrutural de linhas ou torres.

- ❌ As falhas são assumidas como dadas, não derivadas fisicamente do clima.

- ❌ O sistema estudado é uma subestação, não linhas de transmissão.

- ❌ A recuperação é logística/operacional, não estrutural/mecânica.

Ou seja, ele começa em:

“o que reparar primeiro depois que tudo já falhou”,
não em:
“como o clima causa a falha das linhas”.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos físicos | ❌ |
| Falha física de linhas de transmissão | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Curva de resiliência F(t) | ✅ |
| LoR como métrica formal | ✅ |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Modelação elétrica sistémica | ⚠️ (subestação, não LT) |

➡ Aderência direta à Resiliência das Linhas de Transmissão: baixa
➡ Aderência metodológica ao conceito de resiliência: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para:

- justificar matematicamente:

  - o uso de curvas F(t),

  - a área LoR como métrica;

- reforçar:

  - resiliência como grandeza tempo × desempenho;

- fundamentar possíveis extensões:

  - uso futuro de RL para recuperação de LT após eventos extremos.

Mas não pode ser usado para:

- modelação de fragilidade de linhas,

- relação clima → falha,

- construção física do seu índice de resiliência de LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR COMO ARTIGO METODOLÓGICO COMPLEMENTAR

Não é núcleo físico-estrutural da tese, mas é extremamente forte para:

- fundamentação matemática da resiliência;

- métricas baseadas em área sob a curva;

- recuperação ótima.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Otimização da recuperação pós-desastre via DRL usando métricas de resiliência (LoR)

- Nível de importância: Médio

- Ponto(s) da tese:

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo é matematicamente e metodologicamente excelente.
Ele define muito bem:

- o que é resiliência,

- como medir resiliência,

- como otimizar recuperação.

Mas ele não trata da causa física da falha das linhas, que é exatamente o coração da sua tese.
Portanto, é um pilar metodológico secundário, não estrutural.