2024 The role of decentralised flexibility options for managing transmission grid congestions in Germany-ELSEVIER

Artigo (2024)
Título: The role of decentralised flexibility options for managing transmission grid congestions in Germany
Autores: Dierk Bauknecht; Franziska Flachsbarth; Matthias Koch; Moritz Vogel
Fonte: The Electricity Journal, Elsevier, Vol. 37, Art. 107363
Ano: 2024
DOI: 10.1016/j.tej.2023.107363

2024 The role of decentralised …

## 1) Natureza do documento

Artigo técnico-científico quantitativo, baseado em modelagem energética e de redes elétricas, que avalia o papel de flexibilidades descentralizadas conectadas à rede de distribuição como instrumento para mitigação de congestionamentos na rede de transmissão alemã. O estudo combina:

- modelo de despacho de mercado (PowerFlex);

- modelo de fluxo de potência DC e redispatch (OptGrid);

- cenários energéticos para 2030, 2040 e 2050.

Trata-se de um trabalho metodologicamente robusto no campo de operação e planejamento de sistemas de potência, focado em congestões, redispatch e expansão de rede.

2024 The role of decentralised …

## 2) Foco real do artigo

O foco central é:

Avaliar até que ponto opções de flexibilidade descentralizadas (demand response, baterias, CHPs, biogás, veículos elétricos, bombas de calor) podem reduzir congestionamentos na rede de transmissão, funcionando como complemento ou alternativa parcial à expansão física da rede.

O artigo mede:

- congestionamento acumulado anual (TWh de sobrecarga);

- número de linhas congestionadas;

- número de horas com sobrecarga por linha;

- impacto percentual da flexibilidade descentralizada na redução de congestionamentos.

Resultados-chave:

- Redução de congestionamentos:

  - ~15–16% em 2030;

  - ~7–12% em 2040;

  - ~6–12% em 2050;

- A flexibilidade não elimina a necessidade de expansão da rede;

- Serve como instrumento:

  - operacional (curto prazo);

  - mitigador de atrasos em obras;

  - redutor parcial da severidade das sobrecargas.

2024 The role of decentralised …

## 3) Conteúdo técnico em relação à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ analisadas como elementos de fluxo e capacidade térmica |
| Falha física estrutural de LT | ❌ inexistente |
| Curvas de fragilidade de torres/cabos | ❌ inexistente |
| Eventos climáticos extremos | ❌ inexistente |
| Relação clima → dano → reparo | ❌ inexistente |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ forte |
| Modelagem de congestão e redispatch | ✅ muito forte |
| Planejamento de expansão da rede | ✅ forte |

Este é um artigo de resiliência operacional e de capacidade, não de resiliência física das linhas.

## 4) Limitações críticas frente à sua tese

Este artigo não trata de:

- vento extremo;

- gelo;

- incêndios florestais;

- colapso mecânico de torres;

- degradação térmica de condutores;

- curvas de dano;

- recuperação física após falha.

Toda a análise assume que:

- a rede está fisicamente íntegra;

- os limites são térmicos e operacionais;

- a resiliência é a capacidade de redistribuir potência, não de resistir fisicamente a eventos extremos.

Portanto, ele não contribui diretamente para o núcleo científico da sua tese:

Resiliência física das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos.

## 5) Valor real para sua tese

Este artigo é valioso para:

- revisão de literatura sobre resiliência operacional;

- separação conceitual entre:

  - resiliência física das LT (sua tese),

  - resiliência operacional do sistema (este artigo);

- mostrar que:

  - flexibilidade não substitui reforço estrutural,

  - nem elimina necessidade de expansão;

- reforçar a lacuna científica:

  - falta ligação entre infraestrutura física e índices quantitativos de resiliência.

Pode ser citado para:

- contextualização;

- discussão de limites das abordagens puramente operacionais;

- crítica aos modelos que ignoram a vulnerabilidade física das linhas.

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

Embora não trate da resiliência física das linhas, é um artigo:

- metodologicamente sólido;

- altamente relevante para o debate moderno sobre resiliência de sistemas elétricos;

- útil para separar com rigor científico:

  - resiliência estrutural (sua tese),

  - resiliência operacional (literatura dominante).

Ele ajuda a demonstrar que o seu trabalho ataca um nível mais profundo do problema.

## 7) Classificação resumida (padrão da sua base)

- Decisão: Guardado

- Foco: Flexibilidade descentralizada para mitigação de congestionamentos na rede de transmissão

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 5,5 / 10

## Síntese técnica final

Este artigo é um excelente exemplo da literatura que chama de “resiliência” aquilo que, na prática, é capacidade de redispatch e gerenciamento operacional de congestionamentos.

A sua tese vai além:
ela trata da sobrevivência física da linha, do impacto do clima extremo e da capacidade real de recuperação estrutural.

Este artigo não resolve o seu problema científico, mas mostra com clareza onde a literatura para antes de entrar no domínio que você está a construir.