2025 Machine learning-based framework for rapid assessment of seismic resilience and sustainability metrics for regional RC bridges-ELSEVIER

Arquivo: 2025 Machine learning-based framework for rapid assessment of seismic resilience and sustainability metrics for regional RC bridges – ELSEVIER.pdf

2025 Machine learning-based fra…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico (Elsevier / Engineering Structures, 2025) que integra PBEE (Performance-Based Earthquake Engineering) com Machine Learning (vários modelos, melhor desempenho com ANN) para prever resiliência sísmica e perdas pós-sismo (custo, tempo de reparo e carbono) de pontes de betão armado (RC) em escala regional.

2025 Machine learning-based fra…

## 2) Foco real do artigo

O foco real é infraestrutura de transporte (pontes RC) sob sismo, com ênfase em:

- geração massiva de modelos FE (OpenSees) via LHS,

- construção de PSDM + fragilidades (nível de sistema),

- modelo de recuperação e cálculo de resiliência,

- uso de ANN para predição rápida de resiliência e perdas.

2025 Machine learning-based fra…

➡️ Portanto, é resiliência estrutural sísmica + ML para avaliação rápida, não resiliência de linhas de transmissão.

## 3) Conteúdo técnico (o que o artigo realmente entrega)

### 3.1 Pipeline de simulação e dataset (base forte)

- 1000 modelos FE de pontes gerados via Latin Hypercube Sampling (LHS) com 12 atributos (geometria + materiais).

2025 Machine learning-based fra…

- Cada modelo submetido a 100 registos sísmicos (perto/falha e far-field).

2025 Machine learning-based fra…

- Demanda sísmica organizada em seis performance groups (PG1–PG6) (drifts, deslocamentos de encontros e apoios) e estados de dano DS1–DS4 com parâmetros λ(mediana) e βC(dispersão).

2025 Machine learning-based fra…

### 3.2 Modelos (equações formais corretas do artigo)

PSDM (modelo probabilístico de demanda):

2025 Machine learning-based fra…

SD=a⋅IM b
ln⁡(SD)=ln⁡(a)+bln⁡(IM)

Fragilidade de componente:

2025 Machine learning-based fra…

P(SD≥SC∣IM)=Φ ⁣ln⁡(SD)-ln⁡(SC)βD/IM2+βC2

Dispersão condicional da demanda:

2025 Machine learning-based fra…

βD/IM=i=1N[ln⁡(di)-ln⁡(SD)]2N-2

Fragilidade a nível de sistema (limites e média):

2025 Machine learning-based fra…

Pupper=max⁡{P1,P2,…,Pn}
Plower=1-i=1n(1-Pi)
PAverage=Pupper+Plower2

Funcionalidade dependente do dano e recuperação:

2025 Machine learning-based fra…

Q(t∣IM)=P0(IM)⋅1+k=13Pk(IM)⋅Qk(t)

Funções de recuperação (rápida, gradual, atrasada):

2025 Machine learning-based fra…

Rfn=1-e-ωηRfs=1-cos⁡(πη)2Rfp=e-ω(1-η)

com ω=10e η=(t-ti)/δr.

2025 Machine learning-based fra…

Resiliência (área normalizada sob Q(t)):

2025 Machine learning-based fra…

Resilience=1th-t0t0thQ(t) dt

Perdas pós-sismo (PBEE + EIO-LCA):

2025 Machine learning-based fra…

E[C]=i=1NQUCi⋅E[Qi]
E[Carbon]=i=1NQE[EFi]⋅E[Ci]
E[RT]=i=1NQPRi

### 3.3 Machine Learning (resultado prático)

- Compara DT, RF, ANN, SVM, GBDT e KNN; ANN apresenta melhor desempenho, com R2acima de ~0,94 para predição de resiliência (em diferentes níveis de PGA).

2025 Machine learning-based fra…

- Faz importância de atributos por permutação: gap longitudinal domina em baixa intensidade; altura de coluna domina em intensidades maiores.

2025 Machine learning-based fra…

## 4) Limitações face à sua tese (Resiliência das Linhas de Transmissão)

Pontos decisivos:

- Objeto físico diferente: pontes RC ≠ linhas de transmissão/torres/condutores.

2025 Machine learning-based fra…

- Perigo principal é sismo, enquanto a sua tese tem foco em eventos climáticos extremos (vento, gelo, incêndio, etc.).

2025 Machine learning-based fra…

- A “resiliência” aqui está acoplada a PG/DS típicos de pontes (drift, encontros, bearings), que não mapeiam diretamente para modos de falha de LT.

2025 Machine learning-based fra…

- Não oferece parametrização física/estrutural específica para LT (fragilidade de torres, condutores, fundações, vãos, etc.).

2025 Machine learning-based fra…

## 5) Valor real para a sua tese

Valor alto apenas na metodologia genérica, porque o artigo entrega um “stack” completo que é transferível conceitualmente para LT:

- PSDM → fragilidade (com dispersões) → sistema → recuperação → integral de resiliência (estrutura matemática sólida e reutilizável).

2025 Machine learning-based fra…

- Integração com perdas (tempo/custo/carbono) é útil para você justificar métricas adicionais (por ex., impacto ambiental/económico da recuperação).

2025 Machine learning-based fra…

- O uso de ML como surrogate para avaliação rápida é aplicável ao seu objetivo (ex.: predição rápida de resiliência em inventários de LT), mas exigiria re-treino com variáveis de LT.

2025 Machine learning-based fra…

➡️ Em resumo: ótimo como base metodológica, fraco como base “física” específica de LT.

## 6) Decisão final (fundamentada)

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica: mesmo sendo de pontes e sismo, é um artigo metodologicamente forte e bem alinhado ao que você precisa para sustentar, com rigor, o “motor” do seu índice (fragilidade + recuperação + integral de desempenho no tempo), além de mostrar como ML pode acelerar avaliação em escala regional.

2025 Machine learning-based fra…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework PBEE + ML (ANN) para resiliência sísmica e perdas pós-evento em pontes RC

- Nível de importância para a tese: Alto

- Ponto(s) da tese: Metodologia adotada; revisão da literatura (métricas/estrutura de resiliência); contextualização metodológica (ML como surrogate)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,0 / 10

## Referência (IEEE)

[1] Z. Qiu, X. Li, Z. Zhong, and Y. Zheng, “Machine learning-based framework for rapid assessment of seismic resilience and sustainability metrics for regional RC bridges,” Engineering Structures, vol. 343, p. 121046, 2025, doi: 10.1016/j.engstruct.2025.121046.

2025 Machine learning-based fra…

Se você quiser, no próximo artigo eu já mantenho este mesmo padrão sem nenhum desvio (triagem completa + classificação resumida para tabela).