2025 Markov process-based real-time risk forecasting for transmission towers during tropical cyclones to support grid resilience-ELSEVIER

Arquivo:
2025 Markov process-based real-time risk forecasting for transmission towers during tropical cyclones to support grid resilience – ELSEVIER

- Natureza do documento
Artigo científico de engenharia elétrica e estrutural, com abordagem probabilística, que integra:

- modelação física de ciclones tropicais,

- fragilidade estrutural de torres de linhas de transmissão,

- processos estocásticos de Markov,

- previsão em tempo real do risco de colapso.

É um artigo típico de resiliência física de infraestrutura elétrica, com forte caráter operacional.

- Foco real do artigo
O foco central é:

Prever em tempo real o risco de falha estrutural de torres de transmissão durante ciclones tropicais, usando um modelo dinâmico baseado em processos de Markov, para apoiar decisões operacionais de resiliência da rede.

Ou seja:

- objeto físico: torres de transmissão;

- ameaça: vento extremo de ciclones tropicais;

- resultado: probabilidade de dano/colapso ao longo do tempo;

- finalidade: suporte à resiliência da rede elétrica.

Este foco é diretamente coincidente com o núcleo da sua tese.

- Conteúdo técnico essencial

O artigo entrega exatamente os blocos que a sua tese exige:

- a) Fragilidade estrutural de torres
Cada torre é modelada por estados discretos de dano:

S0:intacta,S1:danificada,S2:falha severa,S3:colapso

A transição entre estados depende diretamente da intensidade do vento.

- b) Processo de Markov não homogêneo
A evolução temporal do estado da torre é descrita por:

P(t+Δt)=P(t) T(t)

onde:

  - P(t)é o vetor de probabilidade dos estados no instante t,

  - T(t)é a matriz de transição dependente do vento naquele instante.

Isso transforma a fragilidade estática em fragilidade dinâmica, algo extremamente avançado para resiliência de LT.

- c) Integração com modelo de ciclone
A intensidade do vento é atualizada no tempo a partir da trajetória prevista do ciclone, logo:

T(t)=f(V(t))

ligando explicitamente:

clima extremo → fragilidade → evolução do dano.

- d) Previsão em tempo real
O método permite atualizar continuamente:

P(colapso∣t)

para cada torre, à medida que novos dados meteorológicos entram.

- e) Mapa de risco da rede
A soma das probabilidades de falha das torres gera:

  - mapas espaciais de risco,

  - priorização de inspeção,

  - tomada de decisão de desligamento preventivo.

Isto é a definição prática de resiliência operacional baseada em resiliência física.

- Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência física de LT | ✅ total |
| Fragilidade estrutural de torres | ✅ |
| Integração com clima extremo | ✅ ciclones tropicais |
| Evolução temporal do dano | ✅ (processo de Markov) |
| Curva de recuperação pós-falha | ⚠️ não modelada |
| Condutores e fundações | ⚠️ foco principal é a torre |
| Índice global de resiliência físico-temporal | ⚠️ risco é avaliado, mas não integrado numa métrica única |

- Valor real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- justificar o uso de modelos dinâmicos probabilísticos (não apenas fragilidade estática);

- fundamentar a transição:

curva de fragilidade  →  evolucao temporal do dano

- suportar a parte do seu índice ligada a:

  - probabilidade acumulada de falha,

  - risco em tempo real,

  - antecipação de colapso.

Ele praticamente “fecha” o elo entre:

evento climático → fragilidade → tempo → risco → decisão.

- Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo trabalha exatamente com:

- torres de transmissão,

- vento extremo,

- processos probabilísticos,

- previsão temporal de falhas,

- suporte à resiliência da rede.

É um dos artigos-núcleo do seu corpus.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Previsão em tempo real do risco de falha de torres de transmissão sob ciclones tropicais usando processos de Markov

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Modelagem clima → fragilidade → dano → risco

  - Fundamentação do índice de resiliência

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo é, sem exagero, um dos que mais diretamente sustentam o coração científico da sua tese.