2025 Resilience Assessment of Regional Electric-Thermal Integrated Energy Systems Based on Diverse User Demands-IEEE

## Artigo (2024 / IEEE)

Título: Resilience Assessment of Regional Electric-Thermal Integrated Energy Systems Based on Diverse User Demands
Autores: Weiwei Wang; Jianchu Liu; Zhaoxi Lin; Xinghang Weng; Jiawei Qu; Jie Du
Fonte: 9th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE 2024), IEEE.

# 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método de avaliação de resiliência para sistemas integrados elétrico-térmicos regionais (RIES) considerando explicitamente a demanda térmica diferenciada dos utilizadores, em função:

- do tipo de edifício (residencial, comercial, industrial, hospitalar);

- da faixa etária dos ocupantes;

- do conforto térmico humano (temperaturas neutras distintas).

A aplicação é feita para eventos de gelo (ice storm), que afetam simultaneamente:

- linhas elétricas,

- tubulações térmicas,

- sistemas de aquecimento.

➡ Foco real: resiliência funcional de sistemas elétrico-térmicos integrados sob gelo, com ênfase na dimensão térmica do conforto do utilizador, não na resiliência estrutural de linhas de transmissão.

# 2) Contribuições técnicas

## 2.1 Modelação física simplificada do efeito do gelo em linhas

O artigo inclui explicitamente um modelo físico de cargas de gelo e vento em linhas aéreas, com:

LWI=LI2+LW2

onde:

- LI= carga de gelo,

- LW= carga de vento.

E define a espessura equivalente de gelo:

Req=TπρIrρW)2+(3.6vW)2

e a probabilidade de falha por unidade de comprimento da linha:

pf=f(LWI,aWI,bWI)

seguida de:

pf(l)=1-(1-pf)l

Isto aparece na Sec. IV, páginas 2–3.
Aqui há uma ligação direta clima → esforço mecânico → probabilidade de falha da linha.

## 2.2 Introdução do “coeficiente segmentado de perda térmica”

O grande diferencial do artigo é abandonar o simples “load shedding” térmico e usar o déficit de temperatura interior como métrica de dano, com pesos diferenciados:

cheat=0,Tmin≤T≤Tmax1.5,Tlim≤T<Tmin2.25,T<Tlim

(Fig. 3, pág. 3)

Isso transforma a resiliência de um conceito puramente elétrico em um conceito socio-técnico (engenharia + conforto humano).

## 2.3 Índice de resiliência baseado em desempenho temporal

Define a resiliência como a integral temporal:

R=t0tEcheat(t) [Q0-Q(t)] dt

(Sec. V, Eq. 7)

Ou seja:

- quanto maior a perda acumulada de desempenho,

- maior o índice,

- menor a resiliência.

Este conceito é plenamente compatível com o paradigma clássico de Cimellaro/Bruneau.

## 2.4 Resultados experimentais claros

Sistema teste:

- rede elétrica de 9 nós,

- rede térmica de 6 nós,

- edifícios residenciais e hospitalares (H4, H5, H6).

São comparadas duas situações:

- Opção 1: sem considerar perfis de utilizadores;

- Opção 2: com conforto térmico diferenciado.

Tabelas II, III e IV (páginas 4–5) mostram aumentos de até 42% nos índices de resiliência quando o conforto humano é considerado, o que prova que métodos clássicos subestimam o impacto real do desastre.

# 3) Limitações críticas para a sua tese

- Não é sistema de transmissão
O estudo trabalha com redes regionais integradas (distribuição + térmica), não com linhas de transmissão em larga escala.

- Modelo estrutural das LT é simplificado
Apesar de usar forças de gelo/vento, não modela:

- torres,

- fundações,

- vãos,

- colapso progressivo.

- Resiliência é majoritariamente funcional
A métrica central mede impacto em conforto térmico e carga perdida, não integridade estrutural de LT.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão | ⚠️ Parcial (probabilidade de falha por gelo) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (gelo) |
| Fragilidade estrutural de LT | ⚠️ Simplificada |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Modelação probabilística clima→falha | ✅ |
| Índice desempenho × tempo | ✅ |
| Foco humano/sistémico | ⚠️ Dominante |

➡ Aderência direta: média-baixa
➡ Aderência metodológica: alta

# 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- fundamentar a ligação:

evento climático → esforço físico → probabilidade de falha da linha;

- justificar o uso de índices baseados em curva desempenho × tempo;

- mostrar que resiliência não é apenas elétrica, mas também impacto funcional real;

- apoiar a criação do seu índice de resiliência físico-operacional.

Não deve ser usado como:

- modelo estrutural principal de LT;

- fonte de fragilidade mecânica realista.

# 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um artigo metodologicamente forte na integração:

- clima extremo,

- probabilidade de falha,

- desempenho temporal,

- impacto funcional real.

Mesmo não sendo de transmissão pura, é um dos poucos que liga:

evento físico → falha probabilística → índice de resiliência contínuo no tempo.

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas elétrico-térmicos integrados sob gelo, com avaliação baseada em conforto térmico do utilizador

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Contextualização

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não é sobre linhas de transmissão no sentido estrutural clássico, mas é um excelente modelo de integração entre clima extremo, falha probabilística e índice temporal de resiliência.
Ele fortalece a base científica do seu trabalho ao mostrar que:

resiliência não é apenas sobreviver tecnicamente,
é minimizar o impacto real no funcionamento e na sociedade.