2025 Resilient Unit Commitment for Transmission Lines Hardening Under Endogenous Uncertainties-IEEE

## Artigo (2025 / IEEE Transactions on Power Systems)

Título: Resilient Unit Commitment for Transmission Lines Hardening Under Endogenous Uncertainties

2025 Resilient Unit Commitment …

Autores: Xiang Yang; Xinghua Liu; Tianyang Zhao; Gaoxi Xiao; Bangji Fan; Shengwei Liu; Peng Wang

2025 Resilient Unit Commitment …

Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 40, no. 1, Jan. 2025

2025 Resilient Unit Commitment …

# 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um Resilient Unit Commitment (UC) que coordena endurecimento (hardening) de linhas de transmissão com decisões de despacho/compromisso e reserva para enfrentar furacões, formulando o problema como Two-Stage Robust Optimization (TRO) com incerteza endógena.

O ponto central é que o estado de falha/operabilidade das linhas (e sua evolução com dano e reparo) depende das decisões de hardening e reserva tomadas no 1º estágio — logo, a incerteza não é “exógena”, mas endógena ao plano de defesa.

➡ Foco real: resiliência de transmissão sob evento extremo, acoplada a decisões preventivas (hardening) e operacionais (UC+reserva) via robustez em dois estágios, com geração explícita do pior caso de falhas de LT.

# 2) Contribuições técnicas

## 2.1 Modelagem explícita clima → falha física de LT (torres + segmentos de condutor)

- O furacão é simulado por trajetória com amostragem de variáveis (velocidade de translação, direção e “pressure deficit”), incorporando dados espaço-temporais do evento.

- A falha de LT é decomposta em:

  - falha de torre com probabilidade via integral de distribuição (Eq. (4));

  - falha de segmentos de condutor com expressão exponencial dependente de grandezas do vento e parâmetros (Eq. (5));

  - e probabilidade total da linha por composição (Eq. (6)) com produto de sobrevivência dos elementos.
➡ Isso é relevante para sua tese porque explicita componentização física (torre + condutor) e o mapeamento do hazard em probabilidade de falha.

## 2.2 Incerteza endógena (DDU) para estados de falha, operação e reparo de linhas

- Define um conjunto de incerteza U(x) do tipo poliedral que depende do vetor de decisão x(hardening), i.e., U(x):={u∈{0,1}mu∣Cu≤g+Nx}.

- Introduz restrições que ligam probabilidade de falha a um limiar Πpara “ativar” falhas no horizonte (Eq. (7)) e descreve transições entre falha, reparo e operação (Eq. (8)–(10)), impondo coerência temporal e limites de simultaneidade.
➡ Contribuição-chave: formalizar que reforçar uma linha altera a região viável de cenários de falha (incerteza dependente da decisão), o que é precisamente o tipo de modelagem que faltava em muitos trabalhos com incerteza exógena.

## 2.3 Formulação TRO completa: custos preventivos + pior caso de shedding/curtailment

- Objetivo: minimizar custos de start-up/shut-down, combustível, reservas e hardening + o pior caso (sobre u∈U(x)) do custo de load shedding (VOLL) e curtailment (VOGC) no segundo estágio (Eq. (1)–(3)).

2025 Resilient Unit Commitment …

- O 1º estágio inclui UC, despacho e reserva, rede (ângulos/fluxos) e hardening; o 2º estágio modela as ações pós-realização das incertezas (shedding/curtailment/estados).

## 2.4 Enquadramento temporal realista para hardening “na janela de alerta”

- Argumenta que existe janela de aviso ~72 h para implementar hardening temporário (vegetation management, pole upgrades etc.), e alinha hardening e UC dentro desse intervalo (Fig. 1 e Remark 1).
➡ Para sua tese, isso reforça a distinção entre medidas estruturais permanentes vs medidas temporárias/operacionais e como elas entram no ciclo de resiliência.

## 2.5 Solução: C&CG modificado para TRO com DDU (0–1)

- Propõe um Column-and-Constraint Generation (C&CG) modificado com “inverse initialization” e “endogenous cuts”, alegando melhor capacidade de “sensing” do pior caso e maior eficiência que variantes comparadas.

## 2.6 Evidência em sistemas teste de transmissão (RTS-79 e RTS-96)

- Testa em IEEE RTS-79 modificado (24 buses) e two-area IEEE RTS-96, sob furacão, com parametrização explícita (VOLL, VOGC, Π, custo de hardening por linha etc.).

- Resultados de algoritmos: o método proposto identifica mais linhas falhadas no pior caso (ex.: “senses up to 18 failed transmission lines”) e reduz tempo computacional vs alternativas (Tabela VII e discussão).

# 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Resiliência medida indiretamente por custos/shedding/curtailment: o núcleo do desempenho é econômico-operacional; não há um índice físico dedicado à LT (tipo “índice de resiliência de LT” como você está criando).

- Hardening como variável binária por linha: captura decisão de reforço, mas não modela engenharia estrutural detalhada (torre/fundação/cadeias/condutores com mecânica/colapso progressivo).

- Escopo do dano: o próprio trabalho afirma que considera apenas impacto do furacão em linhas de transmissão (exclui outros danos como inundação e outros ativos), limitando a completude “sistêmica” do desastre.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (furacões) |
| Falha física de LT | ✅ (torres + segmentos) |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ (probabilística; sem mecânica detalhada) 2025 Resilient Unit Commitment … |
| Recuperação física | ⚠️ (reparo modelado como estado/ação; não logística real) |
| Resiliência operacional | ✅ (UC + reserva + recourse) |
| Abordagem metodológica geral | ✅ (TRO + incerteza endógena + C&CG) |

➡ Aderência direta: alta (LT + furacões + hardening + falha).
➡ Aderência ao seu “índice físico de LT”: média-alta (o artigo dá o “motor” de decisão e a ligação hazard→falha, mas não entrega o índice físico final).

# 5) Utilidade real para a sua tese

Use este artigo para:

- fundamentar a ideia de incerteza endógena dependente da decisão (hardening altera o conjunto de cenários) — argumento forte de originalidade metodológica.

- embasar formalmente a cadeia furacão → probabilidade de falha (torre/condutor) → estados de linha ao longo do tempo → operação robusta.

- apoiar seu capítulo de métodos (TRO/robustez) e solução (C&CG modificado) em resiliência de transmissão.

Não use como base principal para:

- modelagem estrutural detalhada (mecânica de colapso de torre, fundações, cascatas mecânicas), que exigirá literatura específica de engenharia estrutural de LT.

# 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa: é um artigo de núcleo para sua tese porque trata diretamente de LT sob furacões, inclui hardening, formaliza incerteza endógena (dependente do reforço) e integra isso a um UC robusto em dois estágios com recourse e avaliação do pior caso.

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: UC resiliente com hardening de LT sob furacões via TRO com incerteza endógena (falha/operabilidade/reparo) e solução por C&CG modificado.

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Revisão da literatura; Justificativa da escolha (lacuna: incerteza endógena/decisão-dependente)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,0 / 10

## Referência (formato IEEE)

X. Yang, X. Liu, T. Zhao, G. Xiao, B. Fan, S. Liu, and P. Wang, “Resilient Unit Commitment for Transmission Lines Hardening Under Endogenous Uncertainties,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 40, no. 1, Jan. 2025.